Rekomendācija T/R 13 – 02 E (Montro – 1993. gadā)

IETEICAMAIS KANĀLU IZKĀRTOJUMS

FIKSĒTAJIEM DIENESTIEM 22,0 – 29,5 GHz DIAPAZONĀ

Rekomendāciju ierosinājusi darba grupa “Frekvenču pārvaldība” (FM)

Eiropas Radiosakaru komitejas (ERC) pieņemtās rekomendācijas redakcija:

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

ņemot vērā to, ka

1)	saskaņā ar WARC – 92 konferencē pieņemtajiem lēmumiem 22,0 – 29,5 GHz radiofrekvenču joslā jāpieņem jauni fiksēto dienestu kanālu izkārtojumi;

2)	jāizvieto dažādi fiksēto dienestu lietojumi, kam vajadzīgi atšķirīgi kanāla joslas platumi;

3)	harmonizētu kanālu plānu pieņemšanai ir tehniskas un ekonomiskas priekšrocības;

apzinoties, ka

a)	šajā rekomendācijā aizsargjosla noteikta kā joslas robežas un kanāla robežas radiofrekvences starpība;

b)	atdalītāja josla ir noteikta kā josla starp turp un atpakaļ daļām no robežas joslām, ko izmanto citiem pakalpojumiem;

c)	vidus atstatums ir noteikts kā kanāla augšējās un apakšējās robežas radiofrekvenču starpība starp turp un atpakaļ pusjoslām;

d)	TX/RX atdalījums ir noteikts kā raidītāja vidus frekvence un ar to saistītā uztvērēja vidus frekvenču atstatums;

bez tam apzinoties, ka

22,6 – 23,0 GHz un 24,25 – 24,5 GHz frekvenču joslas var izmantot vienvirziena līnijām, piemēram, ENG/OB;

iesaka

1)	fiksētajam dienestam 22,0 –22,6 GHz frekvenču joslā, kas sapārota ar 23,0 – 23,6 GHz diapazonu, jādarbojas saskaņā ar A pielikumā noteikto kanālu plānu;

2)	fiksētajam dienestam 24,5 – 26,5 GHz frekvenču joslā jādarbojas saskaņā ar B pielikumā noteikto kanālu plānu;

3)	fiksētajam dienestam 27,5 – 29,5 GHz frekvenču joslā jādarbojas saskaņā ar C pielikumā noteikto kanālu plānu.

A PIELIKUMS

22,0 – 22,6/23,0 – 23,6 GHz frekvenču joslas

Ja

fo	ir vidus frekvence 21196 MHz;

fn	ir radiofrekvences kanāla vidus frekvence frekvenču joslas apakšējā robežā;

fn'	ir radiofrekvences kanāla vidus frekvence frekvenču joslas augšējā robežā;

TX/RX atdalījums	=	1008 MHz;

centra intervāls	=	400 MHz,

tad atsevišķo kanālu radiofrekvences aprēķina šādi:

a)	sistēmām ar 112 MHz nesēja atstatumu :

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo +  770 + 112n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo + 1778+ 112n,	kur: n =  1, ... 5;

b)	sistēmām ar 56 MHz nesēju atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo +  826 + 56n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo + 1834+ 56n,	kur:  n =  1, ... 9;

c)	sistēmām ar 28 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn =  fo +   798 + 28n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo +  1806+ 28n,	kur: n = 1 , ... 20;

d)	sistēmām ar 14 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn = fo +    805 + 14n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo + 1813 + 14n,	kur: n = 1 , ... 41;

e)	sistēmām ar 7 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn =  fo +    808,5 + 7n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo +  1816,5 + 7n,	kur: n = 1 , ... 83;

f)	sistēmām ar 3,5 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn = fo +    805 + 3,5n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo + 1813 + 3,5n,	kur: n = 1 , ...168;

B PIELIKUMS

24,5 – 26,5 GHz frekvenču josla

| (a)112 MHz channels (3.5 MHz x 32) | a)112 MHz kanāli (3,5 MHz x 32) |
| --- | --- |
| Guard Band | Aizsargjosla |
| 8 x 112 MHz channels | 8 x 112 MHz kanāli |
| (b)56 MHz channels (3.5 MHz x 16) | b)56 MHz kanāli (3,5 MHz x 16) |
| 16 x 56 MHz channels | 16 x 56 MHz kanāli |
| (c) 28 MHz channels (3.5 MHz x 8) | c) 28 MHz kanāli (3,5 MHz x 8) |
| 32 x 28 MHz channels | 32 x 28 MHz kanāli |
| (d) 14 MHz channels (3.5 MHz x 4) | d) 14 MHz kanāli (3,5 MHz x 4) |
| 64 x 14 MHz channels | 64 x 14 MHz kanāli |
| (e) 7 MHz channels (3.5 MHz x 2) | e) 7 MHz kanāli (3,5 MHz x 2) |
| 128 x 7 MHz channels | 128 x 7 MHz kanāli |
| (f) 3.5 MHz channels | f) 3,5 MHz kanāli |
| 256 x 3.5 MHz channels | 256 x 3,5 MHz kanāli |

Ja

fo	ir vidus frekvence 25501,0 MHz;

fn 	ir radiofrekvences kanāla vidus frekvence frekvenču joslas apakšējā robežā;

fn'	ir radiofrekvences kanāla vidus frekvence frekvenču joslas augšējā robežā;

TX/RX atdalījums	=	1008 MHz;

centra intervāls	=	112 MHz,

tad atsevišķo kanālu frekvences aprēķina šādi:

a)	sistēmām ar 112 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo – 1008 + 112n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo + 112n,	kur: n =  1, ... 8;

b)	sistēmām ar 56 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo – 980 + 56n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo + 28 + 56n,	kur: n =  1, ... 16;

c)	sistēmām ar 28 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo – 966 + 28n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo + 42 + 28n,	kur: n =  1, ... 32;

d)	sistēmām ar 14 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo  – 959 + 14n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo +  49 + 14n,	kur: n = 1 , ... 64;

e)	sistēmām ar 7 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo – 955,5 +  7n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo + 52,5 +  7n,	kur: n = 1 , ... 128;

f)	sistēmām ar 3,5 MHz nesēja  atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo – 953,75 + 3,5n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo  +  54,25 + 3,5n, 	kur: n = 1 , ... 256.

Iepriekšminētajā f) punktā izmanto radiofrekvences, starp kurām ir 3,5 MHz, taču tās ievietotas homogēnā modelī ar 1,75 MHz sānu novirzi.

C PIELIKUMS

27,5 – 29,5 GHz frekvenču josla

Ja

fo	ir vidus frekvence 28500,5 MHz;

fn	ir radiofrekvences kanāla vidus frekvence frekvenču joslas apakšējā robežā;

fn'	ir radiofrekvences kanāla vidus frekvence frekvenču joslas augšējā robežā;

TX/RX atdalījums	=	1008 MHz;

centra intervāls	=	112 MHz,

tad atsevišķo kanālu frekvences aprēķina šādi:

a)	sistēmām ar 112 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn  =  fo – 1008 + 112n,

joslas augšējā robežā:	fn' =  fo + 112n, 	kur: n =  1, ... 8;

b)	sistēmām ar 56 MHz nesēja  atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn =  fo – 980 + 56n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo + 28 +  56n,	kur: n = 1 , ... 16;

c)	sistēmām ar 28 MHz nesēja  atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn = fo – 966  + 28n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo +  42 + 28n,	kur: n = 1 , ... 32;

d)	sistēmām ar 14 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn =  fo – 959 +  14n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo +  49 +  14n,	kur: n = 1 , ... 64;

e)	sistēmām ar 7 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn = fo – 955,5 + 7n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo + 52,5 + 7n,	kur: n = 1 , ... 128;

f)	sistēmām ar 3,5 MHz nesēja atstatumu:

joslas apakšējā robežā:	fn = fo – 953,75 + 3,5n,

joslas augšējā robežā:	fn' = fo + 54,25 + 3,5n,	kur: n = 1 , ... 256.

Iepriekšminētajā f) punktā izmanto radiofrekvences, starp kurām ir 3,5 MHz atstatums, taču tās ievietotas homogēnā modelī ar 1,75 MHz sānu novirzi.