Rekomendācija T/R 22 – 06 (Madride – 1992. gadā, pārskatīts Nikozijā – 1994. gadā)

HARMONIZĒTO RADIOFREKVENČU JOSLAS AUGSTAS VEIKTSPĒJAS RADIOSAKARU VIETĒJIEM TĪKLIEM (HIPERLAN) 5 GHz UN 17 GHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Rekomendāciju ierosinājusi darba grupa “Frekvenču pārvaldība” (FM)

Eiropas Radiosakaru komitejas (ERC) pieņemtās rekomendācijas redakcija:

IEVADS

Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC) 1991. gadā publicējusi Ziņojumu Nr. 1 par radiofrekvenču joslu harmonizēšanu radiosakaru vietējiem tīkliem (RLAN). Pēc tam tika publicēts CEPT Rekomendācija T/R 10 – 01 E (par harmonizētajām radiofrekvenču joslām platjoslas datu pārraides sistēmām, ko izmanto spektra izkliedes tehnoloģijā). Šajā rekomendācijā atzīta nepieciešamība noteikt piemērotu radiospektru, kas atbilst Eiropas standarta prasībām augstas veiktspējas radiosakaru vietējiem tīkliem (HIPERLAN), ko pašreiz izstrādā Eiropas Elektronsakaru standartizācijas institūts (ETSI).

Apspriežoties ar ETSI, tika konstatēts, ka HIPERLAN ir nepieciešama kopīgi izmantojama vide un vismaz 150 MHz radiofrekvenču josla, kas aprēķināta pēc datu pārraides momenta ātruma 20 Mbits/s uz galiekārtu un vidēji 1000 Mbits/S/stāvu/hektāru. Tika paredzēta prasība pēc divām dažādām radiofrekvenču joslām, vienas, kas nodrošina labvēlīgu radiofrekvenču daudzkārtējo izmantojamību ēku iekšienē, un otras, kas nodrošina labu iespiešanos ēkās.

Atzīts, ka gaidāmais HIPERLAN standarts, kam būs vajadzīgi lielāki datu pārraides ātrumi, noteiks nepieciešamību pēc labāk prognozējamas izmantošanas vides.

Sadarbībā ar ETSI pēc sīkas analīzes un spektra tehniskajiem pētījumiem tika noteikts piemērots spektrs 5 GHz un 17 GHz radiofrekvenču joslā.

CEPT ir veikusi savietojamības pētījumus, lai pamatotu radiofrekvenču joslu izvēli RLAN. Šo pētījumu rezultāti publicēti ERC Ziņojumā Nr. 1 un Nr. 8.

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

ņemot vērā to, ka

a) 	CEPT ilgtermiņa mērķis ir harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu visā Eiropā,

b) 	CEPT jāizstrādā radiofrekvenču izkārtojums, apspriežoties ar organizācijām, kuras izstrādā standartus radiosistēmām, lai iespējami racionāli izmantotu pieejamo spektru,

c) 	uzņēmumos un ražošanā arvien plašāk tiek izmantotas datoriekārtas, datoru galiekārtas un perifērās iekārtas,

d) 	ir nepieciešamība veikt informācijas apmaiņu starp šīm iekārtām, izmantojot vietējos tīklus (LAN),

e) 	esošos vietējos tīklus ir iekārtas, kas savienotas ar kabeļiem stingrā datortehnikas struktūrā,

f) 	vietējie tīkli, kuriem izmanto radiosavienojumus (RLAN), nodrošinātu optimālāku pieeju šādu tīklu izveidošanai, pārkonfigurēšanai un izmantošanai,

g) 	Eiropas Elektronsakaru standartizācijas institūts (ETSI) izstrādā standartu augstas veiktspējas radiosakaru vietējiem tīkliem (HIPERLAN),

h) 	ir nepieciešamība izstrādāt saskaņotus spektra un ar to saistītos iekārtu standartus, kas nodrošina ātru HIPERLAN izvietošanu, neveicot radiofrekvenču plānošanu un/vai nepiešķirot individuālās atļaujas,

apzinoties, ka

a) 	5000 – 5250 MHz radiofrekvenču josla ir iedalīta gaisa kuģniecības radionavigācijas dienestam izmantošanai mikroviļnu nolaišanās sistēmai (MLS), tomēr gaisa kuģniecībai nav nekādu plānu par 5150 – 5250 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu,

b) 	saderības un spektra pētījumu rezultāti liecina, ka noteiktos apstākļos iespējama RLAN un radiolokācijas sistēmu saderība, kas darbojas 5 un 17 GHz radiofrekvenču joslā,

c) 	HIPERLAN ir paredzēts lietošanai telpās,

d) 	CEPT Rekomendācijā T/R 22 – 03 E RLAN izmantošanai (kas tur minēti kā bezvadu vietējie tīkli) nosaka radiofrekvenču joslu no 59 līdz 62 GHz, kas nelielā stabilas uztveršanas zonā nodrošina lielus datu pārraides ātrumus;

iesaka, ka

1. no 1996. gada 1. janvāra 5150 – 5250 MHz radiofrekvenču josla izmantojama HIPERLAN iekārtām, ievērojot bezaizsardzības un beztraucējumu pamatu, un 5250 – 5300 MHz radiofrekvenču joslu var izmantot uz tāda paša pamata, kā arī uz valsts pamata, ievērojot tirgus pieprasījumu pēc HIPERLAN sistēmas izvēršanas. Efektīvās izotropiski izstarotās amplitūdas maksimālās jaudas vērtība nedrīkst pārsniegt 0 dBW. Šī iekārta ir lietošanai telpās;

2. 17,1 – 17,3 GHz radiofrekvenču josla izmantojama HIPERLAN iekārtām, ievērojot bezaizsardzības un beztraucējumu pamatu. Šajā joslā efektīvās izotropiski izstarotās amplitūdas maksimālās jaudas vērtība nedrīkst pārsniegt 10 dBW;

3. citi frekvenču pārvaldības parametri, pie kuriem pieder kanāla joslas platums un jaudas ierobežojumi visiem izstarojumiem ārpus izvēlētajām radiofrekvenču joslām, jāpieņem Eiropas Radiosakaru komitejai (ERC), apspriežoties ar Eiropas Elektronsakaru standartizācijas institūtu (ETSI);

4. lai nodrošinātu paredzamu HIPERLAN darbības vidi, nav atļauts izmantot nekādus lietojumus, kas neatbilst Radionoteikumu 8. pantam, un HIPERLAN darbība aizliegta diapazonos, kas minēti  rekomendācijas 1. un 2. punktā;

5. HIPERLAN iekārtām un ar tām saistītajām antenām jāsaņem tipa apstiprinājums pēc attiecīga ETSI standarta un saskaņā ar CEPT Rekomendāciju T/R 71 – 03 E tām jābūt “CEPT-HIPERLAN Y” marķējumam;

6. HIPERLAN iekārtām, kurām var izmantot ārējo antenu, īpaši jāizstrādā tāda antenas savienojuma metode ar HIPERLAN iekārtu, kas neļauj iekārtai darboties, izmantojot neatļautas antenas;

7. CEPT dalībvalstis HIPERLAN izmantošanai nepieprasa individuālo atļauju.”