ELEKTRONISKO SAKARU KOMITEJA

ECC 2002. gada 15. marta lēmums

par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēmu harmonizētai ieviešanai

(ECC/DEC/(02)01)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# 1.	IEVADS

Eiropā visu ar autoceļu transportu saistīto aspektu uzlabošanai pieaug interese par pilnībā integrētas autoceļu transporta vides attīstīšanu. Būtisks Eiropas transporta nākotnes infrastruktūras elements būs sakaru sistēmas, jo īpaši mobilās datu pārraides sakaru līnijas starp transportlīdzekļiem un starp transportlīdzekļiem un ceļu infrastruktūru, kas būs nepieciešami dažādiem lietojumiem, tostarp automātiskai autoceļu lietošanas maksas sistēmai, maršrutu vadībai un transportlīdzekļu sadursmju novēršanai. Šādus lietojumus parasti sauc par autoceļu transporta un satiksmes telemātiku – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT).

RTTT līnijas var izveidot, izmantojot infrasarkano viļņu vai radioviļņu tehnoloģijas. Eiropas autoceļu tīklā izvietojamajām RTTT sistēmām, kurās izmanto radioviļņu tehnoloģijas, ir būtiski izmantot kopīgas radiofrekvenču joslas, ar to saistīto iekārtu harmonizētus standartus, un panākt vienošanos par pieejamo iekārtu brīvu apgrozību visā Eiropā.

Elektronisko sakaru komitejas (ECC) uzdevums ir noteikt radiofrekvenču joslas un sagatavot nolīgumus par brīvu apgrozību. Iekārtu standarti jāizstrādā Eiropas Elektronsakaru standartizācijas institūtam (ETSI).

# 2. 	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Eiropā lielākā pētniecības programma, kas saistīta ar drošības palielināšanu uz autoceļiem, satiksmes racionalitātes un vides kvalitātes paaugstināšanu, ir Eiropas Kopienas pētījumu un izstrāžu programma DRIVE – Dedicated Road Infrastructure for Vehicle Safety in Europe – Ceļu insfrastruktūra transportlīdzekļu drošības paaugstināšanai Eiropā, kas 1988. gadā pieņemta ar Padomes Lēmumu 88/416/EEK . Programmā DRIVE noteikti vairāki lietojumi, kam vajadzīgas radiofrekvences, un tā ar Eiropas Kopienu Komisijas starpniecību vērsusies ERC (“Eiropas Radiosakaru komiteja”, pašreiz ECC) ar prasību noteikt piemērotas radiofrekvenču joslas, kas varētu būt pieejamas visā Eiropā.

Jautājumu rūpīgi izskatot un izpētot radiofrekvenču pieejamību visās CEPT dalībvalstīs, ERC savā Ziņojumā Nr. 3 un Rekomendācijā T/R 22 – 04 noteikusi autotransporta informācijas sistēmām nosakāmās radiofrekvenču joslas. Turpmāk  Rekomendācija T/R 22 – 04 tika aizstāta ar ERC Rekomendācijas 70 – 03 5. pielikumu, kurā ERC ieteica, ka RTTT sistēmām iedalāmas šādas radiofrekvenču joslas:

- 5,795 – 5,805 GHz sākotnējām ceļa-transportlīdzekļu sistēmām;

- 5,805 – 5,815 GHz, kas izmantojamas atsevišķās valstīs, nodrošinot daudzjoslu autoceļu krustojumu vajadzības;

- 63 – 64 GHz transportlīdzekļa-transportlīdzekļa un ceļa-transportlīdzekļu sistēmām;

- 76 – 77 GHz transportlīdzekļu un infrastruktūras radaru sistēmām.

Rekomendācijā šīs radiofrekvenču joslas noteiktas ne tikai RTTT sistēmām, ņemot vērā, ka tās ir labi savietojamas ar esošajām sistēmām, un RTTT lietojumi tiks projektēti kā saprātīgas sistēmas ar robustiem signalizācijas protokoliem.

Par 76 – 77 GHz diapazona izmantošanas paplašināšanu, to izmantojot infrastruktūras sistēmām (piemēram, transportlīdzekļu ātruma mērīšanai, transportlīdzekļu skaitīšanai, transportlīdzekļu savstarpējā attāluma mērīšanai, to klasifikācijai, satiksmes sastrēgumu noteikšanai, joslu aizņemtības noteikšanai, nepareizas autovadīšanas noteikšanai) 2001. gadā tika iesniegti jauni priekšlikumi. Ņemot vērā šos priekšlikumus un ievērojot jauno reglamentācijas režīmu, ERC Lēmums (92)02 jāatceļ, to aizstājot ar šo ECC lēmumu.

# 3. 	ECC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Radiofrekvences CEPT dalībvalstīs sadala ar tiesību aktiem, noteikumiem vai administratīviem lēmumiem. ECC atzīst, ka sekmīgai RTTT sistēmu ieviešanai visā Eiropā jāveicina ražotāju un operatoru vajadzīgie ieguldījumi jaunajās Eiropas radiosakaru sistēmās un pakalpojumos. CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamību visā Eiropā.

ECC 2002. gada 15. marta lēmums

par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas autoceļu transporta un satiksmes telemātikas sistēmu koordinētai ieviešanai

(ECC/DEC/(02)01)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

ņemot vērā to, ka

- Eiropā izstrādāti priekšlikumi attīstīt Eiropas autoceļu tīklu ar mērķi uzlabot ceļu satiksmes drošību, transporta racionalitāti un vides kvalitāti;

- no šiem priekšlikumiem daudzi ir atkarīgi no datu pārraides sistēmām starp autotransportlīdzekļiem un autotransportlīdzekļiem un ceļu infrastruktūru dažādiem ar maršrutu un transportu saistītiem lietojumiem;

- šādas sistēmas parasti sauc par autotransporta un satiksmes telemātikas – Road Transport and Traffic Telematics (RTTT) sistēmām;

- RTTT sistēmām var izmantot infrasarkano viļņu vai radioviļņu tehnoloģijas;

- sekmīgai radiosakaru sistēmu ieviešanai visā Eiropā nepieciešamas kopīgas radiofrekvenču joslas un attiecīgo iekārtu standarti;

- jāveicina ražotāju un operatoru uzticamība veikt lielus ieguldījumus jaunajās Eiropas radiosakaru sistēmās un pakalpojumos, tāpēc ir vajadzīga nepārprotama norāde uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamību visā Eiropā;

- lielā Eiropas RTTT pētījumu un attīstības programmu daļā noskaidrots, ka tehnisku un komerciālu apsvērumu dēļ ir nepieciešamas radiofrekvenču joslas zem 10 GHz un virs 50 GHz;

- ņemot vērā valstu situācijas, par autotransporta un satiksmes telemātikas sistēmām Eiropā piemērotāko ECC noteikusi5,795 – 5,805 GHz diapazonu ar iespējamu papildu 5,805 – 5,815 GHz diapazonu. Papildu josla 63 – 64 GHz diapazonā noteikta turpmāk izveidojamajām sistēmām transportlīdzeklis-transportlīdzeklis un ceļš-transportlīdzeklis 76 – 77 GHz diapazonā transportlīdzekļu un infrastruktūras radaru sistēmām;

- šo diapazonu izmantošana autotransporta un satiksmes telemātikas sistēmām atbilst Starptautiskās elektrosakaru savienības (ITU) Radionoteikumiem;

- Radionoteikumos 5,725 – 5,875 GHz diapazons (vidus radiofrekvence 5,8 GHz) noteikts rūpnieciskiem, zinātniskiem un medicīnas (ISM) lietojumiem;

- radiofrekvenču joslas, kas noteiktas RTTT sistēmām, tiek izmantotas esošajiem pakalpojumiem saskaņā ar Radionoteikumiem;

- nav iespējams RTTT sistēmas pilnīgi pasargāt no traucējumiem, ko rada ISM sistēmas vai pakalpojumi, kurus sniedz saskaņā ar Radionoteikumiem;

- RTTT sistēmas jāprojektē tā, lai būtu radiofrekvenču koplietošanas iespējas ar citām sistēmām un pakalpojumiem;

- šis lēmums neattiecas uz RTTT sistēmām, kurām izmanto infrasarkano viļņu tehnoloģijas,

nolemj:

- šajā lēmumā RTTT sistēmas ir noteiktas kā sistēmas, kas nodrošina datu pārraidi starp autoceļu transportlīdzekļiem un autotransportlīdzekļiem un ceļu infrastruktūru dažādiem ar maršrutu un transportu saistītiem lietojumiem;

- RTTT sistēmām saskaņā ar “nolemj” daļas 3., 4. un 5. punktu un ievērojot 6. punktu ir iedalāms ne tikai 5,795 – 5,805 GHz diapazons (ar iespējamu papildu diapazonu līdz 5,815 GHz), bet arī  63 – 64 GHz un 76 – 77 GHz diapazons;

- 5,795 – 5,805 GHz diapazons jāizmanto sākotnējām ceļš-transportlīdzeklis sistēmām, jo īpaši ceļu lietošanas maksas sistēmām, ar papildu 5,805 – 5,815 GHz apakšjoslu, kas izmantojama atsevišķu valstu līmenī, lai apmierinātu daudzjoslu ceļu krustojumu vajadzības;

- 63 – 64 GHz diapazons izmantojams visām transportlīdzeklis-transportlīdzeklis un ceļš-transportlīdzeklis sistēmām;

- 76 – 77 GHz diapazons izmantojams transportlīdzekļu vai infrastruktūras radaru sistēmām;

- RTTT sistēmām, kas darbojas šajās radiofrekvenču joslās, jāatbilst standartiem, ko RTTT sistēmām izstrādājis Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts (ETSI), vai citiem tiem līdzvērtīgiem standartiem;

- šis lēmums stājas spēkā 2002. gada 15. martā;

- CEPT administrācijām jāpaziņo ECC priekšsēdētājam un birojam par attiecīgo valstu pasākumiem šā lēmumam ieviešanā un, kad tas ir īstenots valstī.”

Piezīme.

Par jaunākajām nostādnēm attiecībā uz šī un citu ECC  lēmumu īstenošanu sk. CEPT tīmekļa vietnē (http//:www.CEPT.org).

Padomes Lēmums 88/416/EEK par Kopienas programmu attiecībā uz autoceļu transporta telemātiku un telesakariem (DRIVE) OV, 206. lpp.

ERC Ziņojums Nr. 3. Harmonizēto radiofrekvenču joslu noteikšana autoceļu transporta informācijas sistēmām.

Ieteikums T/R 22-04 (Lisabona – 1991. gadā). Radiofrekvenču joslu harmonizēšana autoceļu transporta sistēmām (RTI).

ERC Ziņojums Nr. 3. Harmonizēto radiofrekvenču joslu noteikšana autoceļu transporta informācijas sistēmām.