ELEKTRONISKO SAKARU KOMITEJA

ECC 2002. gada 5. jūlija lēmums

par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību dzelzceļa sakaru sistēmām
876 – 880 MHz un 921 – 925 MHz diapazonā

(ECC/DEC/(02)05)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. IEVADS

Šis ECC lēmums aplūko 876 – 880 MHz un 921 – 925 MHz diapazona izmantošanu, kas iekļauti ERC Rekomendācijā 25 – 09 un plānoti dzelzceļa ekspluatācijas lietojumiem Eiropas līmenī.

Šīs sistēmas nodrošina dzelzceļa darbības un īpaši tās, kas ir saskaņā ar EK Direktīvu 1996/48/EK par ātrgaitas dzelzceļu tīklu savstarpējo izmantojamību un EK Direktīvu 1999/569/EK par dzelzceļu radiofrekvencēm.

2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Radiofrekvenču sadalījumu dzelzceļa lietojumiem 450 MHz diapazonā sīki nosaka CEPT/ERC Rekomendācija T/R 22 – 01 un radiofrekvenču sadalījumu dzelzceļa lietojumiem 900 MHz diapazonā sīki nosaka CEPT/ERC Rekomendācija T/R 25 – 09. Šis lēmums ir izstrādāts, lai paredzētu Rekomendācijas T/R 22 – 01 par 450 MHz radiofrekvenču joslas sadalījuma lietojumu pakāpenisku pārtraukšanu un, ņemot vērā DSI III, paredzētu Rekomendācijas T/R 25 – 09, kas ietver 900 MHz radiofrekvenču joslas sadalījumu, aizstāšanu ar pašreizējo ECC lēmumu.

Šis ECC lēmums ietver tikai radiofrekvenču joslu noteikšanu un jo īpaši to pieejamību dupleksajai darbībai, vienas radiofrekvences simpleksajai darbībai un radiofrekvenču plānošanu dzelzceļiem. Tāpēc attiecīgie diapazoni jānosaka valsts radiofrekvenču joslu izmantošanas tabulās, kurām jābūt pieejamām administrācijām. Valsts līmenī var veikt papildu sadalījumus, jo dzelzceļa iekārtas ir projektētas, lai pārklātu 876 – 915 MHz un 921 – 960 MHz radiofrekvenču joslas. Esošo programmatūru vadītā radioiekārtu tehnoloģija pieļauj elastību attiecībā uz dažādiem radiofrekvenču pieejamības stāvokļiem CEPT dalībvalstīs, kas veicina Eiropas radiofrekvenču joslu plānošanu. Atsevišķi ECC lēmumi ir vajadzīgi, lai risinātu ar atļauju (atļauja telesakariem/dienestam un/vai radio) piešķiršanu saistītus jautājumus un iekārtu pārvadāšanu un izmantošanu visā Eiropā.

DMO (tiešo sakaru režīms) ir papildu simpleksais režīms galiekārtām, kas darbojas GSM-R tīklā. Informāciju par UIC-DMO saderību ar GSM-R, TETRA un E-GSM var atrast ECR 2000. gada jūnija Ziņojumā Nr. 86 (“UIC tiešā režīma blakus esošu joslu saderība ar UIC GSM un 900MHz TETRA. Analīze veikta, par pamatu izmantojot Monte Karlo simulācijas rīku”).

Lai sasniegtu mērķi veikt jaunu pasākumu, kas orientēts uz dzelzceļa ekspluatācijas lietojumos paredzēto radiofrekvenču spektra saskaņošanu un ieviešanu, ir nolemts izstrādāt šo lēmumu. Eiropas līmeņa saskaņošana atvieglos īstenot Direktīvu 1999/5/EK (R&TTE direktīva), 1996/48/EK (ātrgaitas dzelzceļa tīklu savstarpējā izmantojamība), 2001/16/EK (parastā dzelzceļa tīklu savstarpējā izmantojamība) un 1999/569/EK (dzelzceļa ekspluatācijas radiofrekvences).

3. ECC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. Uzskata, ka ir nepieciešams noteikt un ieviest radiofrekvenču joslas dzelzceļa ekspluatācijas sistēmām. Tikai atbilstoša apjoma radiospektra faktiska pieejamība un ne tikai noteikšana atbilstoši valsts radiofrekvenču joslu izmantošanas tabulām veicina ražotāju un operatoru vajadzīgos ieguldījumus šajās radiosakaru tehnoloģijās. CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ECC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā. Periodiski tiks pārskatīti pieejamības laiki.

ECC 2002. gada 5. jūlija lēmums

par radiofrekvenču joslu noteikšanu un to pieejamību 
dzelzceļa sakaru sistēmām 876 – 880 MHz un 921 – 925 MHz diapazonā

(ECC/DEC/(02)05)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- dzelzceļa organizācijas ekstensīvi palielina radiosakaru izmantošanu, lai veicinātu dzelzceļa satiksmes pārvaldību un darbību un palielinātu tās drošību, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēmu un Eiropas Direktīvu 1996/48/EK un 2001/16/EK;

- ir būtiski, ka dažādās valstīs var izmantot kopējas dzelzceļa radioiekārtas kopējā radiofrekvenču joslā, kā arī šo iekārtu pārrobežu noslodzi;

- uzlabotajās radiofrekvenču ekonomiskās ciparu radiosistēmās, ko izstrādāja Union International des Chemins de fer (UIC), jāietver starptautiskās prasības, iekļaujot arī valsts prasības par privātajiem dzelzceļu radiosakariem, un kuras līdz 2010. gadam aizstās esošās analogās sistēmas;

- dažādās valstīs ir atšķirīgs pieprasījums attiecībā uz radiofrekvenču spektra apjomu dzelzceļa vajadzībām;

- šīs radiosistēmas ieviešana dzelzceļa vajadzībām atbrīvos pašreiz dzelzceļā izmantojamās radiofrekvences, nodrošinot CEPT Rekomendācijas T/R 22 – 01 (2 × 0,5 MHz 450 MHZ radiofrekvences joslu starptautiskajiem dzelzceļiem, iekļaujot valsts prasības) anulēšanu 2005. gadā;

- iekārtām jādarbojas noteiktajās radiofrekvenču joslās;

- daudzpusēji/divpusēji nolīgumi par radiofrekvenču koordināciju pierobežas zonās var ietekmēt radiofrekvenču spektra pieejamību;

- radiofrekvenču saskaņota lietošana visā Eiropā atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu;

- šajā ECC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (ETS/EN 301 502, ETS/EN 301 419 un ETS/EN -7) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;

- CEPT Rekomendācija ECR/REC 74 – 01 paredz radiosakaru iekārtu parazītiska izstarojuma ierobežojumus;

- papildus vajadzībai par tīkla savstarpējo izmantojamību ir arī nepieciešama savstarpējā izmantojamība tiešo sakaru režīmā (DMO);

- sistēmas darbojas 200 kHz (GSM-R tīklā) vai ar kanāla atstatumu 12,5 kHz (DMO);

- dažās CEPT dalībvalstīs ne visas šīs radiofrekvences būs pieejamas pirms 2005. gada;

- administrācijām ir tiesības īstenot radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Kopienas tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu,

NOLEMJ:

- starptautiskā un valsts dzelzceļa darbībām paredzēto radiofrekvenču prasībām jāatbilst šādiem diapazoniem:

- 876 – 880 MHz (mobilās stacijas pārraide) kas sapārota ar 921 – 925 MHz (bāzes stacijas pārraide) ar duplekso 45 MHz atdalījumu dupleksajai darbībai

| - Vidus frekvence mobilais TX (MHz) | - Vidus frekvence bāzes TX (MHz) |
| --- | --- |
| - 876,2000 | - 921,2000 |
| - 876,4000 | - 921,4000 |
| - 876,6000 | - 921,6000 |
| - 876,8000 | - 921,8000 |
| - 877,0000 | - 922,0000 |
| - 877,2000 | - 922,2000 |
| - 877,4000 | - 922,4000 |
| - 877,6000 | - 922,6000 |
| - 877,8000 | - 922,8000 |
| - 878,0000 | - 923,0000 |
| - 878,2000 | - 923,2000 |
| - 878,4000 | - 923,4000 |
| - 878,6000 | - 923,6000 |
| - 878,8000 | - 923,8000 |
| - 879,0000 | - 924,0000 |
| - 879,2000 | - 924,2000 |
| - 879,4000 | - 924,4000 |
| - 879,6000 | - 924,6000 |
| - 879,8000 | - 924,8000 |
| - 880,0000 1. piezīme. | - 925,0000 1. piezīme. |

- 1. piezīme. 	880,0000 MHz radiofrekvenci, kas sapārota ar 925,0000 MHz, var uzskatīt par aizsargkanālu citiem dienestiem blakus diapazonos.

- 876,000 – 876,100 MHz diapazons tiešo sakaru režīmam (DMO), ko izmanto vienas frekvences režīmā. DMO radiofrekvenču atstatums ir 12,5 kHz.

- Vidus radiofrekvence mobilais TX/Rx (MHz)

- 876,0125

- 876,0250

- 876,0375

- 876,0500

- 876,0625

- saskaņā ar dzelzceļa prasībām šīm radiofrekvencēm jābūt pieejamām pēc iespējas ātri, bet vismaz pirms 2006. gada;

- šis lēmums stājas spēkā 2002. gada 5. jūlijā;

- CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ECC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un tās birojam, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ECC un ECR lēmumu ieviešanu sk. CEPT tīmekļa vietnē (http://www.CEPT.org).