ELEKTRONISKO SAKARU KOMITEJA

ECC 2004. gada 19. marta lēmums

par 433,050 – 434,790 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices), izņemot skaņas signālu pārraidei un balss sakariem lietojamo ierīču, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ECC/DEC/(04)02)

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) ir paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kura nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un kurai ir mazas spējas radīt traucējumus citās radioiekārtās. SRD izmanto vai nu iebūvētas, īpaši noteiktas vai ārējās antenas, un visi modulācijas režīmi pakļauti pieejamajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām. Dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces tiek izmantotas telemetrijā, tālvadībā, trauksmes signālos, datu pārraidē un citos līdzīgos pielietojumos. Parasti SRD izmanto radiofrekvenču joslas, kas ir jau iedalītas citiem dienestiem. SRD parasti nevar šiem dienestiem traucēt, nedz arī prasīt no tiem aizsardzību.

Atļauju piešķiršana ir atbilstošs administrāciju līdzeklis, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, nodrošinātu optimālu radiofrekvenču spektra izmantošanu un novērstu kaitīgos traucējumus. Tomēr administrāciju ietekmei, ciktāl tas attiecas uz iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši lietotāji, mazumtirgotāji un ražotāji gūs labumu no radioiekārtu izmantošanas valsts mazāk reglamentētas atļauju piešķiršanas sistēmas.

# VispārĪGa informācija

ERC 1997. gadā pieņēma Rekomendāciju Nr. 70-03, lai izskatītu SRD, kas aptver dažādu pielietojumu daudzas kategorijas, tostarp tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālus, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI daudzām šīm ierīcēm ir izstrādājis standartus.

ERC Rekomendācija 70-03 kopā ar šiem standartiem ir radījusi labvēlīgu tiesisko reglamentējumu, lai papildinātu nesenās izstrādes SRD izmantošanas jomā.

Lai sasniegtu mērķi veikt jaunu pasākumu, kas virzīts uz SRD izmantošanas harmonizēšanu, ir nolemts ECC lēmumos noteiktās radiofrekvenču joslas (kā arī attiecīgos tehniskos parametrus) transponēt Rekomendācijā 70-03. 2001. gadā apstiprināja 18 ERC lēmumus par maza darbības attāluma ierīcēm, un tos plaši īsteno CEPT dalībvalstīs.   Harmonizēšana Eiropas līmenī atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu.

Ir vispārīga vienošanās, ka radioiekārtu uzstādīšanu un izmantošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja nav apdraudēta racionāla radiofrekvenču spektra izmantošana un ja vien nav iespējami kaitīgie traucējumi, un tās tiek izmantotas uz bezaizsardzības/beztraucējumu pamata. Direktīva 1999/5/EK nosaka principu, ka individuālā atļauju piešķiršana ir attaisnojama tikai tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošanu un kaitīgo traucējumu novēršanu, vai jautājumiem, kas attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību.

Ja radioiekārtas var atbrīvot no individuālās atļaujas, jebkurš var uzstādīt un izmantot radioiekārtas bez jebkādas iepriekšējas individuālās administrācijas atļaujas. Turklāt administrācijai nav jāreģistrē atsevišķas iekārtas. Radioiekārtas var izmantot, ievērojot vispārīgos noteikumus vai vispārīgo atļauju.

Valstīs, kuras ir īstenojušas  R&TTE direktīvu, maza darbības attāluma ierīču atbilstības novērtēšana, laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā tiek reglamentēta Direktīvā 1999/5/EK (R&TTE direktīva). Tādējādi ECC lēmums nevar kavēt EEZ dalībvalstis un valstis, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Šis lēmums izklāsta spektra pārvaldības prasības un paredz maza darbības attāluma ierīču, ko izmanto trauksmes signālos, individuālo atļauju atbrīvojuma nodrošināšanu.

# ECC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ECC atzīst, ka SRD vispār un jo īpaši dažādu pielietojumu SRD, lai turpinātu to veiksmīgu attīstītību visā Eiropā, ir jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams noteikt radiofrekvenču joslas, kurās dažāda pielietojuma SRD var darboties, ievērojot īpašus nosacījumus.

ERC/REC 01-07 tika pieņemta 1995. gadā. Tā izklāstīja saskaņotos kritērijus, lai administrācijas lemtu, vai attiecīgajā gadījumā ir jāpiemēro atbrīvojums no individuālās atļaujas.  Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot trauksmes signālu ierīces no individuālajām atļaujām tāpēc, ka tās atbilst ERC/REC 01-07 noteiktajiem atbrīvojuma kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ECC 2004. gada 19. marta lēmums

par 433,050 – 434,790 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču (Non-specific Short Range Devices), izņemot skaņas signālu pārraidei un balss sakariem lietojamo ierīču, harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un

(ECC/DEC/(04)02)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- augošās intereses dēļ par SRD izmantošanu lietojumu lielā skaitā ir nepieciešams harmonizēt radiofrekvences un noteikumus par šīm ierīcēm;

- SRD vispār darbojas koplietošanas diapazonos un tām nav atļauts izraisīt kaitīgos traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

- parasti SRD nevar pieprasīt aizsardzību no citiem radiosakaru dienestiem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīcēm;

- radiofrekvenču harmonizēta izmantošana visā Eiropā atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu;

- šā lēmuma 1. pielikumā norādītie tehniskie parametri ir izraudzīti, lai nodrošināto optimālu diapazonu izmantošanu, kas paredzēti “nolemj” daļas 1. punktā dažāda pielietojuma SRD, samazinot traucējumus starp SRD iekārtām un lietojot tās kopā ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajos diapazonos;

- ECC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 300 220) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;

- radiofrekvenču plānošanai, koordinēšanai un sūdzību par traucējumiem izskatīšanai valsts radiofrekvenču pārvaldības un izpildiestādes uzskata, ka dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces atbilst uztvērēja darbības parametriem, kas norādīti informatīvajā pielikumā (2. pielikums);

- CEPT Rekomendācija ECR/REC 74 – 01 paredz radiosakaru iekārtu parazītiska izstarojuma ierobežojumus;

- jaunajām SRD, izvēloties parametrus, kas var būt saistīti ar cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos;

- CEPT administrācijās pieaug izpratne par atļauju piešķiršanas sistēmu harmonizēšanu;

- valsts atļauju piešķiršanas sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtu lietotāju apgrūtinājumus;

- administrācijām jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālajām atļaujām, pamatojoties uz saskaņotajiem ERC/REC/01-07 sīki izklāstītajiem kritērijiem;

- administrācijām ir tiesības realizēt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu.

- šis lēmums nedrīkst kavēt EEZ dalībvalstis pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām,

NOLEMJ:

- noteikt 433,050 – 434,790 MHz radiofrekvenču joslu dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču iekārtu izmantošanai, izņemot pielietojumus, kas nodrošina skaņas un balss sakarus, un kuras atbilst 1. pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot šajā lēmumā noteiktās dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces no individuālajām atļaujām;

- šis lēmums stājas spēkā 2004. gada 19. martā;

- CEPT administrācijām jāpaziņo ECC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem šā lēmumam īstenošanā un ERO, kad valstī ir īstenots šis lēmums.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC/ECC lēmumu īstenošanu sk. tās biroja tīmekļa vietnē (http://www.ero.dk).

## 1. PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Tehniskie parametri dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīcēm, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvenču joslas

| Radiofrekvenču josla | Jauda | Kanāla atstatums | Darbības cikls (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 433,050 – 434,790 MHz | 10 MW efektīvā izstarotā jauda | Nav kanāla atstatuma | Mazāk nekā 10 % |
| 433,050 – 434,790 MHz | 1 mW efektīvā izstarotā jauda – 13 dBm/10 kHz platjoslas kanāliem | Nav kanāla atstatuma | Nav darbības cikla ierobežojuma |
| 434,040 – 434,790 MHz | 10 mW efektīvā izstarotā jauda | Līdz 25 kHz | Nav darbības cikla ierobežojuma |

2. PIELIKUMS

Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri, kuriemr dažāda pielietojuma SRD, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktānoteiktās radiofrekvences, ieteicams atbilst, lai nodrošinātu racionālu spektra izmantošanu

Piezīme. Šajā ECC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs, omēr gadījumos, kad attiecīgajā saskaņotajā standartā, ko piemēro dažāda pielietojuma SRD, ir būtiskas prasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis saskaņotais standarts ir noteicošs attiecībā pret turpmāko informāciju Mērījumu nosacījumus un metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 220-1).

Raidītāji

Parazītiskajiem izstarojumiem jāatbilst tiem, kas noteikti ERC Ieteikumā 74-01.

Uztvērēji

## 1. 	Blakus kanāla selektivitāte – diapazonā

Iekārtas blakus kanāla selektivitātei jābūt vienādai ar nevēlamo signālu vai lielākai nekā nevēlamais signāls, kā tas noteikts turpmākajā tabulā.

| Kanāla atstatums = 25 kHz | Kanāla atstatums = 25 kHz |
| --- | --- |
| 60,0 dB | 70,0 dB |

## 2. 	Blakusjoslu selektivitāte

Iekārtas diapazona robežas selektivitātei jābūt vienādai ar nevēlamo signālu vai lielākai nekā nevēlamais signāls, kā tas noteikts turpmākajā tabulā.

Uz joslas robežas

60,0 dBm

## 3. 	Bloķēšana vai desensibilizēšana

Bloķēšanas koeficientam jekurai radiofrekvencei īpašajos diapazonos jābūt ne mazākam kā vērtībām, kas norādītas turpmākajā tabulā, izņemot radiofrekvences, kurām ir konstatētas maldīgas reakcijas.

| Radiofrekvenču nobīde (kHz) | Ierobežojums |
| --- | --- |
| Visas | 84 dB |

## 4.	 Parazītiskais izstarojums

Visu parazītisko izstarojumu jauda, izstarotā vai vadītā, nedrīkst pārsniegt 2 nW.

Darbības cikls tiek noteikts kā maksimālā raidītāja “darbības” laikā uz vienas nesējfrekvences attiecība, kas izteikta procentos, vienas stundas laikā.

Šajā lēmumā platjoslas kanāli ir tie, kuru  joslas platums ir lielāks nekā 250 kHz.