ECC REKOMENDĀCIJA (02)10

PAR Spektra 1,28 Mcps UTRA TDD opcijai HARMONIZĒTU izmantošanU

SAISTĪBĀ Ar LĒMUMU ERC/DEC/(99)25

Rekomendāciju pieņēmusi darba grupa “Radiofrekvenču pārvaldība” (FM)

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

ERC/DEC/(99)25, ERC 1999. gada 29. novembra lēmuma par spektra harmonizētu izmantošanu zemes universālajā mobilo telesakaru sistēmā (UMTS), kas darbojas 1900 – 1980 MHz, 2010 – 2025 MHz un 2110 – 2170 MHz radiofrekvenču joslā, mērķis bija nodrošināt CEPT administrācijām kopēju pieeju:

- spektra plānošanai iepriekšminētajās radiofrekvenču joslās,

- padarīt savlaicīgi pieejamu spektru, kas izmantojams FDD un TDD režīmā, lai nodrošinātu noteikto UMTS radiofrekvenču joslu optimālu un racionālu izmantošanu CEPT.

ERC/DEC/(99)25 tika izstrādāts, pamatojoties uz UMTS specifikāciju sākotnējo kopumu (1999. gada izdevums), kurš ietver TDD režīmu ar mikroshēmas pārraides ātrumu 3,84 Mcps.Turpmākās UMTS specifikācijas (4. izdevums un turpmākie) ir ietvērušas vēl vienu TDD režīmu ar mikroshēmas pārraides ātrumu 1,28 Mcps.

Šī ECC rekomendācija sniedz vajadzīgos norādījumus par to, kā Lēmums ERC/DEC/(99)25 piemērojams un interpretējams valstīm, kurās ir jāizmanto minētais TDD režīms ar mikroshēmas pārraides ātrumu 1,28 Mcps.

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- ERC/DEC/(99)25 tika izstrādāts, pamatojoties uz UMTS specifikāciju sākotnējo kopumu (1999. gada izdevums), kurš ietver TDD režīmu ar mikroshēmas pārraides ātrumu 3,84 Mcps,

- UMTS specifikācijas (4. izdevums un turpmākie) ietver divas TDD režīma opcijas ar dažādiem mikroshēmas pārraides ātrumiem:

- 3,84 Mpcs UTRA TDD (dažreiz dēvēts arī “liels mikroshēmas pārraides ātrums TDD” jeb HCR TDD) ar 5 MHz nominālu kanāla atstatumu un

- 1,28 Mpcs UTRA TDD (dažreiz dēvēts arī “mazs mikroshēmas pārraides ātrums TDD” jeb LCR TDD) ar 1,6 MHz nominālu kanāla atstatumu,

- ir vēlams, lai būtu pamatinformācija par 1,28 Mcps TDD piemērošanu TDD režīmam piešķirtajās radiofrekvenču joslās līdzīgi kā norādīts Lēmumā ERC/DEC/(99) attiecībā uz 3,84 Mcps TDD;

iesaka, ka

- 5 MHz radiofrekvenču bloks, kas piešķirts vienam 3,84 Mcps UTRA TDD nesējam var tikt alternatīvi izkārtots, lai tas ietvertu līdz trim 1,28 Mcps UTRA TDD subnesējiem,

- 1,28 Mcps TDD nesēju izkārtojumam jāpamatojas uz 200 kHz rastra,

- Lēmums ERC/DEC/(99)25 jāpiemēro abām TDD režīma mikroshēmas pārraides ātruma opcijām (3,84 Mcps un 1,28 Mcps), neievērojot 1. pielikuma 8. – 15. punktu, kurā minēta tikai 3,84 Mcps UTRA TDD opcija,

- attiecībā uz 1,28 Mcps TDD opcijas lietojumu attiecīgajam 8. – 15. punktam Lēmuma DEC/ERC/(99)25 1. pielikumā jābūt šādā redakcijā:

- nesēja atstatums starp 3,84 Mcps TDD nesēju pašnodrošinātam lietojumam un tuvāko publisko 1,28 Mcps TDD nesēju ir vismaz 3,2 MHz;

- nesēja atstatums starp publisko 3,84 Mcps TDD nesēju un tuvāko 1,28 Mcps TDD nesēju pašnodrošinātam lietojumam ir vismaz 3,2 MHz;

- nesēja atstatums starp 1,28 Mcps TDD nesēju pašnodrošinātam lietojumam un tuvāko publisko 1,28 Mcps TDD nesēju ir vismaz 1,6 MHz;

- 1,28 Mcps TDD nesēja atstatums starp dažādu publisko operatoru tuvākajiem nesējiem ir vismaz 1,6 MHz. 1,28 Mcps TDD nesēja atstatums publisko operatoru spektrā ir variējams, pamatojoties uz 200 kHz rastru, un var būt mazāks nekā 1,6 MHz;

- nesēja atstatums starp tuvāko 1,28 Mcps TDD nesēju un atšķirīga publiskā operatora 3,84 Mcps TDD nesēju ir vismaz 3,4 MHz. Nesēja atstatums starp tuvāko 1,28 Mcps TDD nesēju un 3,84 Mcps TDD nesēju publisko operatoru spektrā ir variējams, pamatojoties uz 200 kHz rastru, un var būt mazāks nekā 3,4 MHz;

- nesēja atstatums starp tuvāko 1,28 Mcps TDD nesēju un atšķirīga publiskā operatora 3,84 Mcps FDD nesēju ir vismaz 3,4 MHz;

- 1,28 Mcps TDD nesēja atstatums starp pašnodrošinātu lietojumu tuvākajiem nesējiem ir vismaz 1,4 MHz, pamatojoties uz 200 kHz rastru;

- 1,28 Mcps TDD nesējs, kas ir vistuvāk 1900 MHz frekvencei, ir jāizvieto 1900,8 MHz frekvencē vai virs tās;

- 1,28 Mcps TDD nesējs, kas ir vistuvāk 1980 MHz frekvencei, ir jāizvieto 1978,8 MHz frekvencē vai zem tās;

- 1,28 Mcps TDD nesējs, kas ir vistuvāk 2010 MHz frekvencei, ir jāizvieto 2011,4 MHz frekvencē vai virs tās;

- 1,28 Mcps TDD nesējs, kas ir vistuvāk 2025 MHz, frekvencei, ir jāizvieto 2023,8 MHz frekvencē vai zem tās.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šīs un citu ECC un ERC rekomendāciju ieviešanu sk. CEPT tīmekļa vietnē (http//:www.CEPT.org).

Ja augšējo DECT  kanālu izmanto DECT WLL, ir vajadzīgi papildu risku mazinoši pasākumi.

Šajā gadījumā TDD izmantošanā ir vajadzīgs lielāks frekvenču atdalījums vai citi risku mazinoši pasākumi, piemēram, palielināta filtrēšana vai to apvienošana.