EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 2001. gada 12. marta lēmums

par 26,957 – 27,283 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)02)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# 1. IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) ir paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kura nodrošina vienvirziena vai divvirziena sakarus un kurai ir zemas spējas radīt traucējumus citai radioiekārtai. SRD izmanto vai nu iebūvētas antenas, īpaši noteiktas vai ārējās antenas, un visi modulācijas režīmi tiek atļauti, kas atbilst pieejamiem standartiem vai tehniskām specifikācijām. Dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīces izmanto telemetrijā, tālvadībā, trauksmes signālu ierīcēs, datu pārraidē un citos līdzīgos lietojumos. Parasti SRD izmanto radiofrekvenču joslas, kas jau iedalītas citiem dienestiem. SRD parasti nevar traucēt šos dienestus vai prasīt no šiem dienestiem aizsardzību.

Atļauju piešķiršana ir piemērots līdzeklis administrācijām, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, radiofrekvenču spektra optimālu izmantošanu un novērstu kaitīgus traucējumus. Tomēr administrāciju iejaukšanās, ciktāl tas attiecas uz iekārtu uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši lietotāji, mazumtirgotāji un ražotāji gūs labumu no valsts mazāk reglamentētas radioiekārtu izmantošanas atļauju piešķiršanas sistēmas.

# 2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1997. gadā ERC pieņēma Rekomendāciju 70-03, lai izskatītu jautājumus par SRD, kas aptver dažādu lietojumu daudzas kategorijas, tostarp tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālu ierīces, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI ir izstrādājis standartus šo ierīču lielākajai daļai.

ERC Rekomendācija 70-03 kopā ar šiem standartiem ir nodrošinājis labvēlīgu tiesisko reglamentējumu, kas papildina SRD izmantošanas mūsdienu attīstību.

Lai sasniegtu šo mērķi, proti, jauna pasākuma uzsākšanu attiecībā uz SRD harmonizētu lietošanu, ir nolemts ERC lēmumos transponēt Rekomendācijā 70-03 noteiktās radiofrekvenču joslas (kopā ar attiecīgajiem tehniskajiem parametriem). Harmonizēšana Eiropas līmenī veicinātu Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) ieviešanu.

Parasti ir vienošanās par to, ka radioiekārtu uzstādīšanu un lietošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja radiofrekvenču spektra racionālā izmantošana nav apdraudēta un nav iespējami kaitīgi traucējumi, kā arī lietošana notiek, ievērojot bezaizsardzības/beztraucējumu pamatu. Direktīva 1999/5/EK ievieš principu, ka individuālo atļauju piešķiršanu attaisno tikai iemesli, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošanu un kaitīgu traucējumu novēršanu vai attiecas uz jautājumiem par iedzīvotāju veselības aizsardzību.

Ja radioiekārta atbrīvojama no individuālās atļaujas, ikviens var uzstādīt un izmantot radioiekārtu bez iepriekšējas individuālās atļaujas saņemšanas no administrācijas.  Turklāt administrācija nereģistrē šo individuālo iekārtu. Uz šīs iekārtas izmantošanu var attiekties vispārējie noteikumi vai vispārējā atļauja.

Valstīs, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, maza attāluma darbības ierīču atbilstības novērtēšanu laišanai tirgū un nodošanai ekspluatācijā reglamentē Direktīva 1999/5/EK (R&TTE). Tādējādi šis ERC lēmums nevar kavēt EEZ valstīm un valstīm, kas ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Šis lēmums apraksta spektra pārvaldības prasības maza attāluma darbības ierīcēm un paredz to atbrīvošanu no individuālajām atļaujām.

# 3. ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Radiofrekvenču joslu sadalījumu vai noteikšanu dienesta vai sistēmas izmantošanai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs nosaka normatīvie vai administratīvie akti. ERC atzīst, ka parasti attiecībā uz SRD un jo īpaši uz dažāda pielietojuma SRD, lai sekmīgi tās attīstītu visā Eiropā, jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc uzskata, ka ir vajadzīgs norādīt radiofrekvenču joslas, kurās dažāda lietojuma SRD var darboties atbilstoši īpašiem nosacījumiem.

Lēmumā ERC/REC 01-07, ko pieņēma 1995. gadā, minēti saskaņoti kritēriji administrācijām, lai nolemtu, vai ir jāpiemēro atbrīvošana no individuālajām atļaujām. Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot dažāda pielietojuma SRD no individuālajām atļaujām, tāpēc ka tās atbilst ERC/REC 01-07 minētajiem atbrīvošanas kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās ieviest ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ERC 2001. gada 12. marta lēmums

par 26,957 – 27,283 MHz radiofrekvenču joslās darbojošos dažāda pielietojuma maza darbības attāluma ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)02)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- pieaugošās intereses dēļ par SRD izmantošanu, palielinoties lietojumu skaitam, ir nepieciešamas harmonizēt radiofrekvences un saskaņot noteikumus par šīm ierīcēm;

- SRD parasti darbojas koplietošanas radiofrekvenču joslās un tām nav atļauts radīt kaitīgus traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

- SRD parasti nevar prasīt aizsardzību no citiem radiosakaru dienestiem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 70-03 par maza attāluma darbības ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas dažāda pielietojuma SRD;

- Eiropas līmenī harmonizēta radiofrekvenču izmantošana veicina Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) ieviešanu;

- šī lēmuma 1. pielikumā sniegtie tehniskie parametri ir izvēlēti, lai nodrošinātu “nolemj” daļas 1) punktā noteikto radiofrekvenču joslu optimālu izmantošanu dažāda pielietojuma SRD, samazinot traucējumus starp SRD iekārtām un tās kopīgi lietojot ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajās radiofrekvenču joslās;

- ERC lēmumā minētajai iekārtai jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 300 220) vai līdzvērtīgām tehniskajām specifikācijām;

- valsts radiofrekvenču pārvaldība un izpildiestādes uzskata, ka radiofrekvenču plānošana, radiofrekvenču koordinēšana un sūdzību par traucējumiem izskatīšana dažāda pielietojuma maza attāluma darbības ierīcēm atbilst informatīvajā pielikumā (2. pielikumā) minētajiem uztvērēja darbības parametriem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 74-01 nosaka parazītiskā starojuma robežas radiosakaru iekārtai;

- jaunajām SRD, izvēloties parametrus, kas varbūt saistīti ar cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos;

- CEPT administrācijas aizvien vairāk apzinās vajadzību harmonizēt atļauju piešķiršanas sistēmas;

- valstu atļauju piešķiršanas sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtas lietotāju apgrūtinājumus;

- administrācijām ir jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālajām atļaujām, pamatojoties uz saskaņotiem kritērijiem, kas sīki izklāstīti ERC/REC 01-07;

- administrācijām ir tiesības veikt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Kopienas tiesību aktiem, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījums, piešķīrums un tehniskā koordinēšana jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, atklāti un nediskriminējoši un tas nedrīkst būt vairāk apgrūtinoši nekā nepieciešams atbilstoši starptautiskajiem noteikumiem, jo īpaši, lai nodrošinātu radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu;

NOLEMJ:

- noteikt 26,957 – 27,283 kHz radiofrekvenču joslu dažāda pielietojuma neliela attāluma darbības ierīcēm, kuras atbilst 1. pielikumā minētajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot šajā lēmumā minētās dažāda pielietojuma neliela attāluma darbības ierīces no individuālajām atļaujām;

- šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 12. martā;

- CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu ieviešanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk).

1.PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Tehniskie parametri dažāda pielietojuma SRD, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences

| Radiofrekvenču josla | Jauda/lauka intensitāte | Antena | Kanāla atstatums | Darbības cikls |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,957 – 27,283 MHz | 42 dBµA/m 10 metru augstumā vai 10 mW e.r.p. | Iebūvēta (nav ārējās antenas pieslēgumligzdas) vai īpaši noteikta | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |

2. PIELIKUMS

Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri, kuriem dažāda pielietojuma neliela attāluma ierīcēm, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences, ieteicams atbilst, lai nodrošinātu spektra racionālu izmantošanu

Piezīme. Šajā ERC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs. Tomēr gadījumos, kad attiecīgajā harmonizētajā standartā, kas piemērojams dažāda pielietojuma SRD, ir pamatprasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis harmonizētais standarts ir noteicošs attiecībā pret turpmāko informāciju. Noteikumus un mērījumu metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 220-1).

Raidītāji

Parazītiskiem starojumiem jāatbilst ERC Rekomendācijā 74-01 minētajiem.

Uztvērēji

## 1. 	Blakus frekvenču joslas selektivitāte

Radiofrekvenču joslas robežas selektivitātei jābūt vienādai vai lielākai nekā nevēlamam signālam, kā minēts turpmākajā tabulā.

Radiofrekvenču joslas robeža

60,0 dB

## 2. 	Bloķēšana vai desensibilizēšana

Bloķēšanas koeficients jebkurai radiofrekvencei konkrētajos diapazonos nedrīkst būt mazāks kā turpmāk sniegtajā tabulā norādītās vērtības, izņemot radiofrekvences, kurām ir maldīga reakcija.

| Radiofrekvenču nobīde | Ierobežojums |
| --- | --- |
| Visas | 84 dB |

# 3.	Parazītiskais starojums

Jebkura parazītiska izstarojuma izstarotā vai vadītā jauda nedrīkst pārsniegt turpmāk minētās vērtības.

-	2 nW zem 1 000 MHz;

-	20 nW virs 1 000 MHz;