EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par 6765 – 6795 kHz 
un 13,553 – 13,567 MHz 
radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma ierīču induktīvajiem lietojumiem harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem

un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)14)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# 1. 	IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) ir paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kas nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un kurai ir mazas spējas radīt traucējumus citās radioiekārtās. SRD izmanto vai nu iebūvētas, īpaši noteiktās vai ārējās antenas, un ir atļauti visi modulācijas režīmi, kas atbilst pieejamajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām. Induktīvie lietojumi ir īpašas SRD, ko izmanto, piemēram, automobiļu imobilizācijai, dzīvnieku identificēšanai, signalizācijas sistēmām, kabeļu atrašanās vietas noteikšanai, atkritumu apsaimniekošanai, personas identitātes noskaidrošanai, bezvadu balss sakaru līnijām, piekļuves vadībai, klātbūtnes sensoriem, pretaizbraukšanas sistēmām, tostarp RF pretaizbraukšanas indukcijas sistēmām, datu pārsūtīšanai uz portatīvajām ierīcēm, automātiskai priekšmetu identificēšanai, bezvadu vadības sistēmām un automātiskai ceļu lietošanas maksas iekasēšanas sistēmai. Parasti SRD izmanto radiofrekvenču joslas, kas ir jau iedalītas citiem dienestiem. SRD parasti nevar šiem dienestiem traucēt, nedz arī prasīt no tiem aizsardzību.

Atļauju piešķiršana ir atbilstošs administrāciju līdzeklis, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, nodrošinātu racionālu radiofrekvenču spektra izmantošanu un novērstu kaitīgos traucējumus. Tomēr administrāciju ietekmei, ciktāl tas attiecas uz iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši lietotāji, mazumtirgotāji un ražotāji gūs labumu no radioiekārtu izmantošanas valsts mazāk reglamentētas atļauju piešķiršanas sistēmas.

# 2. 	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

ERC 1997. gadā pieņēma Rekomendāciju 70-03, lai izskatītu jautājumus par SRD, kas aptver dažādu lietojumu daudzas kategorijas, ietverot tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālus, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI daudzām šīm ierīcēm ir izstrādājis standartus.

ERC Rekomendācija 70-03 kopā ar šiem standartiem ir labvēlīgs tiesiskais reglamentējums, lai papildinātu nesenās SRD izmantošanas izstrādes.

Lai sasniegtu šo mērķi, proti, veikt jaunu pasākumu attiecībā uz SRD izmantošanas harmonizēšanu, ir nolemts ERC lēmumos transponēt Rekomendācijā 70-03 noteiktās radiofrekvenču joslas (kā arī attiecīgos tehniskos parametrus). Harmonizēšana Eiropā līmenī veicinās Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) ieviešanu.

Ir vispārīga vienošanās, ka radioiekārtu uzstādīšanu un izmantošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja nav apdraudēta racionāla radiofrekvenču spektra izmantošana un ja vien nav iespējami kaitīgie traucējumi un tās tiek izmantotas uz  bezaizsardzības/beztraucējumu pamata. Direktīva 1999/5/EK ievieš principu, ka individuālā atļauju piešķiršana ir attaisnojama tikai tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošanu un kaitīgo traucējumu novēršanu, vai uz jautājumiem, kas attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību.

Ja radioiekārtas var atbrīvot no individuālās atļaujas, jebkurš var uzstādīt un izmantot radioiekārtas bez jebkādas iepriekšējas individuālās administrācijas atļaujas. Turklāt administrācijai nav jāreģistrē atsevišķas iekārtas. Radioiekārtas var izmantot, ievērojot vispārīgos noteikumus vai vispārīgo atļauju.

Valstīs, kuras ir īstenojušas  R&TTE direktīvu, maza darbības attāluma ierīču atbilstības novērtēšana, laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā tiek reglamentēta Direktīvā 1999/5/EK (R&TTE direktīva). Tādējādi ERC lēmums nevar kavēt EEZ dalībvalstis un valstis, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Šis lēmums izklāsta spektra pārvaldības prasības un paredz maza darbības attāluma ierīču, ko izmanto induktīvajos lietojumos, individuālo atļauju atbrīvojuma nodrošināšanu.

# 3. 	ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ERC atzīst, ka SRD parasti, bet jo īpaši induktīvajiem lietojumiem, lai turpinātu to veiksmīgu attīstību visā Eiropā, jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams noteikt radiofrekvenču joslas, kurās atbilstoši īpašiem nosacījumiem var darboties induktīvie lietojumi.

ERC/REC 01-07 tika pieņemts 1995. gadā. Tas administrācijām izklāstīja saskaņotos kritērijus, kas vajadzīgi, lai nolemtu, vai attiecīgajā gadījumā ir jāpiemēro atbrīvojums no individuālās atļaujas. Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot induktīvos lietojumus no individuālajām atļaujām tāpēc, ka tie atbilst ERC/REC 01-07 noteiktajiem atbrīvojuma kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par 6765 – 6795 kHz un 13,553 – 13,567 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma ierīču induktīvajiem lietojumiem harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)14)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- augošās intereses dēļ par SRD izmantošanu lietojumu lielā skaitā ir nepieciešams harmonizēt radiofrekvences un saskaņot noteikumus par šīm ierīcēm;

- SRD parasti darbojas koplietošanas diapazonos un tām nav atļauts radīt kaitīgos traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

- parasti SRD nevar prasīt aizsardzību no citiem radiosakaru dienestiem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas induktīvajiem lietojumiem;

- radiofrekvenču harmonizēta lietošana visā Eiropā atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu;

- šī lēmuma 1. pielikumā norādītie tehniskie parametri ir izraudzīti, lai nodrošināto optimālu to diapazonu izmantošanu, kas paredzēti “nolemj” daļas 1. punktā, samazinot traucējumus starp SRD iekārtām un lietojot tās kopā ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajos diapazonos;

- ERC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 300 330) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;

- valsts radiofrekvenču pārvaldība un izpildiestādes uzskata, ka radiofrekvenču plānošanai, koordinēšanai un sūdzību par traucējumu izskatīšanai maza darbības attāluma ierīces, ko izmanto induktīvajos lietojumos, atbilst uztvērēja darbības parametriem, kas norādīti informatīvajā pielikumā (2. pielikums);

- CEPT Rekomendācija ECR/REC 74 – 01 paredz radiosakaru iekārtu parazītiska izstarojuma ierobežojumus;

- jaunajām SRD, izvēloties parametrus, kas var būt saistīti ar cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos;

- CEPT administrācijās palielinās izpratne par atļauju piešķiršanas sistēmu saskaņošanu;

- valsts atļauju sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtu lietotāju apgrūtinājumus;

- administrācijām jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālajām atļaujām, pamatojoties uz saskaņotajiem ERC/REC/01-07 sīki izklāstītajiem kritērijiem;

- administrācijām ir tiesības realizēt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu,

NOLEMJ:

- noteikt

6765 – 6795 kHz,

13,553 – 13,567 MHz

radiofrekvenču joslu izmantošanai induktīvajiem lietojumiem, kuri atbilst 1. pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot no individuālajām atļaujām maza darbības attāluma iekārtas, ko izmanto lēmumā noteiktajiem induktīvajiem lietojumiem;

- šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 12. martā;

- CEPT administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem šā lēmumam īstenošanā un ERO, kad valstī ir īstenots šis lēmums.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk).

## 1. PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Tehniskie parametri induktīvajiem lietojumiem, kas izmanto

## radiofrekvenču joslas, kas noteiktas “nolemj” daļas 1. punktā

| Radiofrekvenču josla | Lauka intensitāte | Antena | Kanāla atstatums | Darbības cikls (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6765 – 6795 kHz | 42 dBμA/m 10 metru augstuma | Iebūvēta (nav ārējās antenas pieslēgumligzdas) vai īpaši noteikta | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |
| 13,553 – 13,567 MHz | 42 dBμA/m 10 metru1augstumā | Iebūvēta (nav ārējās antenas pieslēgumligzdas) vai īpaši noteikta | Nav kanālu atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Nav darbības cikla ierobežojuma |

ISM diapazons

– 1dBμA/m 6,78 MHz frekvence

– 3,5 dBμA/m 13,56 MHz frekvence

1. attēls. 9 – 135 kHz magnētiskā lauka intensitātes robežas 10 metru nomērītajā attālumā

2. PIELIKUMS

#### Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri, kuriem induktīvajiem lietojumiem,

kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences, un kuriem ieteicams atbilst, lai nodrošinātu racionālu spektra izmantošanu

Piezīme. Šajā ERC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs, tomēr gadījumos, kad atbilstošais saskaņotais standarts tiek piemērots induktīvajiem lietojumiem, tajā ir būtiskas prasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis saskaņotais standarts ir noteicošs attiecībā pret turpmāko informācijā. Mērījumu nosacījumus un metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 330-1).

Raidītāji

Parazītiskajiem izstarojumiem jāatbilst tiem, kas noteikti ERC Rekomendācijā 74-01.

Uztvērēji

## 1.	Bloķēšana vai desensibilizēšana

Bloķēšanas koeficientam katrai radiofrekvencei īpašajos diapazonos jābūt ne mazākam kā vērtībām, kas norādītas turpmākajā tabulā, izņemot radiofrekvences, kurām ir konstatētas maldīgas reakcijas.

Uztvērēju bloķēšanas vai desensibilizēšanas ierobežojumi

| 9 – 300 kHz |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radiofrekvenču nobīde (kHz) | Ierobežojums |  |
| Visas | 70 dB |  |
| 300 kHz – 30 MHz |  |  |
| Radiofrekvenču nobīde (kHz) |  | Ierobežojums |
| Visas |  | 80 dB |

## 2.	Parazītiskais izstarojums

Parazītiskajiem elementiem nav jāpārsniedz H lauka ģenerētās dBµA/m vērtības 10 m augstumā saskaņā ar šādu tabulu:

radiofrekvence 9 kHz < f < 10 MHz

6 dBµA/m krīt ar ātrumu 3 dB uz oktāvu

Radiofrekvence 10 MHz < f < 30 MHz

–24,5 dBµA/m

Sk. spektra masku 1. attēlā.