EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

863 – 865 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu skaņas pārraides ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem  un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)18)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# 1. 	IEVADS

Terminu “maza darbības attāluma ierīce” (SRD) ir paredzēts attiecināt uz radioiekārtu, kas nodrošina vienvirziena vai divvirzienu sakarus un kurai ir mazas spējas radīt traucējumus citās radioiekārtās. SRD izmanto vai nu iebūvētas, īpaši noteiktās vai ārējās antenas, un ir atļauti visi modulācijas režīmi, kas atbilst pieejamajiem standartiem vai tehniskajām specifikācijām. Bezvadu skaņas pārraides iekārtas ir īpašas SRD, ko izmanto vairākos lietojumos, tostarp bezvada skaļruņos, bezvada austiņās, bezvada austiņās, ko izmanto portatīvi, piemēram, portatīvais CD, kasete vai radioierīces, ko nēsā līdzi persona, bezvada austiņās, ko izmanto transportlīdzeklī, piemēram, lietojot radio vai mobilo tālruni utt., skaņas uzraudzība ar austiņu palīdzību, ko izmanto koncertos vai skatuves uzvedumos … Parasti SRD izmanto radiofrekvenču joslas, kas ir jau iedalītas citiem dienestiem. Parasti SRD nevar traucēt šos dienestus, nedz prasīt no tiem aizsardzību.

Atļauju piešķiršana ir atbilstošs administrāciju līdzeklis, lai reglamentētu radioiekārtu izmantošanu, nodrošinātu radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu un novērstu kaitīgos traucējumus. Tomēr administrāciju ietekmei, ciktāl tas attiecas uz iekārtas uzstādīšanu un izmantošanu, jābūt samērīgai. Administrācijas un jo īpaši mazumtirgotāji un ražotāji gūs labumu no radioiekārtu izmantošanas valsts mazāk reglamentētas atļauju piešķiršanas sistēmas.

# 2. 	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

ERC 1997. gadā pieņēma Rekomendāciju Nr. 70-03, lai izskatītu SRD, kas aptver dažādu lietojumu daudzas kategorijas, ietverot tālvadību un tālvadīšanu, telemetriju, trauksmes signālus, skaņas un video signālu pārraidīšanu. Savukārt ETSI ir izstrādājis standartus šo ierīču lielākajai daļai .

ERC Rekomendācija 70-03, kā arī šie standarti ir labvēlīgs tiesiskais reglamentējums, lai papildinātu nesenās SRD izmantošanas izstrādes.

Lai sasniegtu šo mērķi, proti, jauna pasākuma veikšanu attiecībā uz SRD izmantošanas saskaņošanu, ir nolemts ECC lēmumos transponēt Rekomendācijā 70-03 noteiktās radiofrekvenču joslas (kā arī attiecīgos tehniskos parametrus). Direktīva 1999/5/EK (R&TTE direktīva) veicinās saskaņošanu Eiropas līmenī.

Ir vispārīga vienošanās, ka radioiekārtu uzstādīšanu un izmantošanu var atbrīvot no individuālajām atļaujām, ja radiofrekvenču spektra racionāla izmantošana nav apdraudēta un ja vien nav iespējami kaitīgie traucējumi un izmantošana notiek uz bezaizsardzības/beztraucējumu pamata. Direktīva 1999/5/EK nosaka principu, ka individuālā atļauju piešķiršana ir attaisnojama tikai tādu iemeslu dēļ, kas attiecas uz optimālu/racionālu spektra izmantošana un kaitīgo traucējumu novēršanu, vai jautājumiem, kas attiecas uz sabiedrības veselības aizsardzību.

Ja radioiekārtas var atbrīvot no individuālās atļaujas, jebkurš var uzstādīt un izmantot radioiekārtas bez jebkādas iepriekšējas individuālās administrācijas atļaujas. Turklāt administrācijai nav jāreģistrē atsevišķas iekārtas. Radioiekārtas var izmantot, ievērojot vispārīgos noteikumus vai vispārīgo atļauju.

Valstīs, kuras ir īstenojušas  R&TTE direktīvu, maza darbības attāluma ierīču atbilstības novērtēšana, laišana tirgū un nodošana ekspluatācijā tiek reglamentēta Direktīvā 1999/5/EK (R&TTE direktīva). Tādejādi ECC lēmums nevar kavēt EEZ dalībvalstis un valstis, kuras ir īstenojušas R&TTE direktīvu, pildīt savas saistības saskaņā ar Kopienas tiesībām.

Šis lēmums izklāsta spektra pārvaldības prasības un paredz maza darbības attāluma ierīču, ko izmanto bezvadu skaņas pārraides lietojumos, individuālo atļauju atbrīvojuma nodrošināšanu.

# 3. 	ECC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ECC atzīst, ka SRD parasti, bet jo īpaši bezvadu skaņas pārraides lietojumiem, lai turpinātu to veiksmīgu attīstītību visā Eiropā, ir jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi šajās radiosakaru sistēmās. Tāpēc tiek uzskatīts, ka ir nepieciešams noteikt radiofrekvenču joslas, kurās atbilstoši īpašiem nosacījumiem var darboties bezvadu skaņas pārraides lietojumi.

ERC/REC 01-07 tika pieņemta 1995. gadā. Tā  izklāstīja saskaņotos kritērijus, lai administrācijas varētu lemt, vai attiecīgajā gadījumā ir jāpiemēro atbrīvojums no individuālās atļaujas.   Šī lēmuma mērķis ir atbrīvot trauksmes ierīces no individuālajām atļaujām tāpēc, ka tās atbilst ERC/REC 01-07 noteiktajiem atbrīvojuma kritērijiem.

CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par 863 - 865 MHz radiofrekvenču joslā darbojošos maza darbības attāluma bezvadu skaņas pārraides ierīču harmonizētajām radiofrekvencēm, tehniskajiem parametriem un atbrīvošanu no individuālajām atļaujām

(ERC/DEC/(01)18)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- augošās intereses dēļ par SRD izmantošanu lietojumu lielā skaitā ir nepieciešams harmonizēt radiofrekvences un saskaņot noteikumus par šīm ierīcēm;

- SRD parasti darbojas koplietošanas diapazonos un  tām nav atļauts radīt kaitīgos traucējumus citiem radiosakaru dienestiem;

- parasti SRD nevar prasīt aizsardzību no citiem radiosakaru dienestiem;

- CEPT Rekomendācija ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīcēm nosaka radiofrekvenču joslas bezvadu skaņas pārraides ierīču pielietojumiem;

- radiofrekvenču saskaņota lietošana visā Eiropā atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu;

- šī lēmuma 1. pielikumā norādītie tehniskie parametri ir izraudzīti, lai nodrošināto optimālu tā diapazonu izmantošanu, kas bezvadu skaņas pārraides ierīču pielietojumiem noteikts “ nolemj “ daļas 1. punktā, samazinot traucējumus starp SRD iekārtām un lietojot tās kopā ar citiem radiosakaru dienestiem, kas darbojas šajā diapazonā;

- ERC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (EN 301 357) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;

- valsts radiofrekvenču pārvaldība un izpildiestādes uzskata, ka radiofrekvenču plānošanai, koordinēšanai un sūdzību par traucējumiem izskatīšanai maza darbības attāluma ierīces, ko izmanto bezvadu skaņas pārraides ierīču lietojumos, atbilst uztvērēja darbības parametriem, kas norādīti informatīvajā pielikumā (2. pielikums);

- CEPT Rekomendācija ECR/REC 74 – 01 paredz radiosakaru iekārtu parazītiska izstarojuma ierobežojumus;

- izvēloties parametrus jaunajiem SRD, kas var mantot saistības pret cilvēka dzīvības aizsardzību, ražotājiem un lietotājiem jāpievērš īpaša uzmanība iespējamiem traucējumiem no citām sistēmām, kas darbojas tajos pašos vai blakus diapazonos;

- SRD izmantojot tehnoloģiju, kas nodrošina brīva kanāla automātisku kanālu izraudzīšanos 863 – 865 MHz diapazonā, samazinās traucējumu iespējamību starp CT2 un SRD;

- CEPT administrācijās palielinās izpratne par atļauju piešķiršanas sistēmu saskaņošanu;

- valsts atļauju sistēmām jābūt pēc iespējas vienkāršām, lai samazinātu administrāciju un iekārtu lietotāju apgrūtinājumus;

- administrācijām jāveicina attiecīgo radioiekārtu atbrīvošana no individuālajām atļaujām, pamatojoties uz saskaņotajiem ERC/REC/01-07 sīki izklāstītajiem kritērijiem;

- administrācijām ir tiesības realizēt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu,

NOLEMJ

- noteikt 863 – 865 MHz radiofrekvenču joslas bezvadu skaņas pārraides iekārtu izmantošanai lietojumos, kuri atbilst 1. pielikumā norādītajiem tehniskajiem parametriem;

- atbrīvot no individuālajām atļaujām maza darbības attāluma ierīces bezvadu skaņas pārraides lietojumiem, kas minēti šajā lēmumā;

- šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 12. martā;

- CEPT administrācijām jāziņo Elektronisko sakaru komitejas priekšsēdētājam par valsts pasākumiem šā lēmuma īstenošanā un ERO, kad valstī ir īstenots šis lēmums.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk).

## 1. PIELIKUMS

## Reglamentējošs pielikums. Bezvadu skaņas pārraides ierīču lietojumu tehniskie parametri, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences

| Radiofrekvenču josla | Jauda | Antena | Kanāla atstatums | Darbības cikls (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 863 – 865 MHz | 10 mW e.r.p. | Iebūvēta (nav ārējās antenas pieslēgumligzdas) | Nav kanāla atstatuma – var izmantot visu noteikto radiofrekvenču joslu | Līdz 100 % |

Bezvadu skaņas pārraides ierīču sistēmas jāprojektē tā, lai, neesot skaņas pārraides ievadei, nav RF nesēja pārraidīšanas.

#### 2. PIELIKUMS

### Informatīvs pielikums. Papildu tehniskie parametri, kuriem bezvadu skaņas pārraides ierīču lietojumiem, kas izmanto “nolemj” daļas 1. punktā noteiktās radiofrekvences, ieteicams atbilst, lai nodrošinātu racionālu spektra izmantošanu

Piezīme. Šajā ERC lēmumā šis pielikums ir tikai informatīvs, tomēr gadījumos, kad attiecīgajā saskaņotajā standartā, ko piemēro bezvadu skaņas pārraides ierīču lietojumiem, ir būtiskas prasības raidītāja vai uztvērēja parametriem, šis saskaņotais standarts ir noteicošs attiecībā pret turpmāko informāciju.  Mērījumu nosacījumus un metodes skatīt attiecīgajā ETSI standartā (EN 300 220-1un EN 301 357).

Raidītāji

Parazītiskajiem izstarojumiem jāatbilst tiem, kas noteikti ERC Rekomendācijā 74-01.

Uztvērēji

## 1. 	Blakus joslu selektivitāte

Iekārtas diapazona robežas selektivitātei jābūt vienādai nevēlamo signālu vai lielākai nekā nevēlamais signāls, kā tas noteikts turpmākajā tabulā.

Uz joslas robežas

60,0 dB

## 2. 	Bloķēšana vai desensibilizēšana

Bloķēšanas koeficientam jebkurai radiofrekvencei īpašajos diapazonos jābūt ne mazākam kā vērtībām, kas norādītas turpmākajā tabulā, izņemot radiofrekvences, kurām ir konstatētas maldīgas reakcijas.

| Radiofrekvenču nobīde (kHz) | Ierobežojums |
| --- | --- |
| Visas | 84 dB |

## 3. 	Parazītiskais izstarojums

Parazītiskā izstarojuma jauda, kas tiek izstarota vai vadīta, nedrīkst pārsniegt turpmāk norādītās vērtības:

# – 	2 nW zem 1000 MHz;

– 	20 nW virs 1000 MHz.

Analogajās sistēmās maksimālais aizņemtais diapazons nedrīkst pārsniegt 300 kHz.

Darbības cikls tiek noteikts kā no maksimālā raidītāja “darbības” laikā uz vienas vai vairākām nesējfrekvencēm attiecība, kas izteikta procentos un attiecas uz vienas stundas periodu.