EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par harmonizētajām radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas tiešajiem sakariem (DMO) ārkārtas dienestu ciparu sauszemes mobilo sakaru sistēmās

(ERC/DEC/(01)19)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

# IEVADS

Dažos nākamajos gados vairākās Eiropas valstīs ārkārtas dienesti atjaunos savus mobilos radiosakaru tīklus.  Lai izpildītu ekspluatācijas prasības, šajās sistēmās iekļaus gan grupveida režīma, gan tiešā  režīma sakarus (TMO un DMO). Vispārīgajām sistēmām radiofrekvences tika noteiktas ERC/DEC/(96)01. ERO aptauja par DMO rādīja, ka administrācijas uzskata, ka ārkārtas dienestiem ir vajadzīgs saskaņots diapazons DMO.  Šis ERC lēmums paredz procesu vienam turpmākajam posmam, DMO nosakot saskaņotus kanālus, lai veicinātu pārrobežu viesabonēšanu. Šis lēmums veicinātu starptautisko sadarbību starp ārkārtas dienestiem un administrācijām nebūtu jāpieliek lielas pūles, lai panāktu šo sadarbību.

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Galvenā vispārīgā informācija, sīki izklāstot ārkārtas dienestu prasības ciparu sauszemes mobilajām sistēmām un to radiofrekvenču prasības, ir norādīta ERC/DEC/(96)01. Papildinot grupveides režīma sakarus (TMO), ārkārtas dienestiem ir vajadzīgi sakari gan zonās, kas nav pārklātas ar tīkliem, vai vietējās zonās saistībā ar konkrētiem gadījumiem, ja tādi ir. Tiešo sakaru režīms (DMO) labāk atbilst šīm prasībām.  Lai sekmētu pārrobežu viesabonēšanu šajā režīmā, šim nolūkam ERC/DEC/(96)01 norādītajā spektrā ir jānosaka daži saskaņoti kanāli. Tomēr lietotājiem un operatoriem jāapzinās, ka iekārtu blakus kanālu jauda var radīt ierobežojumus vienas radiofrekvences simpleksu dienestu izmantošanai tiešā tuvumā.

# ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

- Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ERC atzīst, ka ciparu sauszemes mobilo sakaru sistēmu veiksmīgai ieviešanai visā Eiropā, jāveicina ražotāju un operatoru vajadzīgie ieguldījumi šajās jaunajās radiosakaru sistēmās. Tādēļ ERC apgalvo, ka tiešā režīma sakariem (DMO) ir nepieciešams noteikt radiofrekvenču joslas, kas izmantojamas ārkārtas dienestu ciparu sauszemes mobilajās sistēmās. CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ERC 2001. gada 12.marta lēmums

par harmonizēto radiofrekvenču noteikšanu tiešajiem sakariem (DMO) ārkārtas dienestu  ciparu sauszemes mobilo sakaru sistēmās

(ERC/DEC/(01)19)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- administrācijām ir tiesības realizēt spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;

- radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu;

- papildus grupveides režīma sakaru (TMO) sadarbspējas nepieciešamībai ir arī nepieciešama sadarbspēja tiešā režīma sakaros (DMO) starp ārkārtas dienestiem gan valsts, gan pārrobežu darbībās;

- ERC Lēmums ERC/DEC/(96)01 nosaka 380 – 385 MHz un 390 – 395 MHz diapazonu, kas atbilst ārkārtas dienestu ciparu sauszemes mobilo sistēmu prasībām;

- dažu Eiropas valstu Saprašanās memorandā (MoU) 380,0000 – 380,1500 MHz un 390,0000 – 390,1500 MHz diapazonu kanāli ir noteikti kā kopēji kanāli, proti, kanāli, kuriem koordinācija starp administrācijām nav vajadzīga;

- papildu DMO saskaņotajiem kanāliem var būt arī valsts prasības par papildu DMO kanāliem, kurus pēc vajadzības koordinē ar blakus esošu valsti;

- šajā diapazonā iekļautās sistēmas darbojas ar 10 kHz, 12,5 kHz vai 25 kHz kanāla atstatumu,

NOLEMJ:

- noteikt 380,0000 – 380,1500 MHz un 390,0000 – 390,1500 MHz radiofrekvenču joslu ārkārtas dienestu ciparu sauszemes mobilo sistēmu tiešā režīma sakariem gan valsts, gan pārrobežu darbībām;

- DMO kanālu vidus frekvences atvasina šādi:

FCH = joslas robeža – (α  × 0,00125 MHz) + (n kanāla atstatums MHz),

kur:

α = konstante, kas atkarīga no nepieciešamā kanāla atstatuma,

α = 10, ja kanāla atstatums ir 25 kHz,

α = 5, ja kanāla atstatums ir 12,5 kHz,

α = 4, ja kanāla atstatums ir 10 kHz,

n = kanāla numurs,

α = 1 – 6, ja kanāla atstatums ir 25 kHz,

α = 1 – 12, ja kanāla atstatums ir 12,5 kHz,

α = 1 – 15, ja kanāla atstatums ir 10 kHz,

joslas robeža – iedalītās radiofrekvences joslas apakšējā robeža MHz, proti, 380,0000 MHz un 390,0000 MHz;

3.	šis lēmums stājas spēkā 2001. gada 12. martā;

4. 	CEPT administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem šā lēmumam īstenošanā un ERO, kad valstī ir īstenots šis lēmums.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk).