EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums

par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas, lai saskaņoti ieviestu

Eiropas ciparu bezvadu telesakaru sistēmu

(ERC/DEC/(94)03)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS

- IEVADS

DECT (ciparu bezvadu telesakaru sistēma) standartā iekļauti balss un datu bezvadu sakari. Nodoms ir vienā standartā noteikt balss un datu pārraides telesakarus mājās, birojā un uz ielas. Šī sistēma ir vajadzīga, lai atļautu lietotāju blīvumu līdz apmēram simts reizēm lielāku nekā šūnu radiosistēmās. Teorētiski bāzes stacijām ir brīva atstatuma pārklājums, kura diametrs ir līdz apmēram 500 m, parastais pārklājums birojā ir 50 – 100 m. Izmantojot iedalīto 20 MHz radiofrekvenču spektru, šūnai teorētiski var būt galotnes jauda, kas ir starp 50 līdz 144 balss sakaru kanāliem atkarībā no pārklāšanās ar citām DECT šūnām. Paredzētajai pamattehnoloģijai jānodrošina otrās paaudzes uzlabotie pielietojumi kopā ar esošo uzstādīto infrastruktūru.

DECT sistēmas projektētājiem ir tā priekšrocība, ka tie spēj piemērot gaisa saskarņu tehnoloģiju, lai tā atbilstu vairākumam šo pielietojumu, un tāpēc DECT attīstīsies daudz vairāk nekā citi bezvadu standarti un tāpēc varētu veicināt šos uzlabotos lietojumus.

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Dažos pēdējos gados Eiropā ir vērojama palielināta izstrāde bezvadu telefonijas nozarē. Neatliekama nepieciešamība ir jauni standarti, tostarp CT1+  kā CEPT CT1 standarta korekcija, telepunktu pielietojumos sākotnēji izmantotais CT2 un izmantotais DCT 900 bezvadu PBX.

CEPT izveidoja papildu darba grupu, lai Eiropas ciparu bezvadu telesakaru sistēmai, kas pašreiz zināma kā DECT,  izstrādātu specifikāciju. DECT specifikācija nosaka radiosakaru piekļuves paņēmienu, kas jāizmanto, lai aizstātu fiksēto vadu savienojumu gan ar PSTN, gan ar turpmāk ieviešamo ISDN. Tas nodrošinās ievērojami lielāku jaudu lietotājiem nekā vienkāršā bezvadu telefonijas sistēma. Tā kā DECT paredz PSTN/ISDN paplašinājumu, DECT var nodrošināt vairākus fiksēto tīklu pielietojumus.  Tā kā turklāt radiolīnijas aizstāj ar fiksētajām līnijām, šie lietojumiem varētu būt mobili.

CEPT 1989. gadā apstiprināja Rekomendāciju T/R 22-02, kura DECT izmantošanai noteica 1880 – 1900 MHz diapazonu. Eiropas Kopienas Padome 1991. gadā pieņēma direktīvu, kas paredzēja dalībvalstīm noteikt DECT izmantošanai 1880 – 1900 MHz diapazonu un nodrošināt, ka visi dienesti, kas izmanto šo diapazonu, netraucē nevienai DECT sistēmai un to var paredzēt saskaņā ar komercpieprasījumu.

- ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai izvēle izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. ERC atzīst, ka, lai  visā Eiropā sekmīgi ieviestu DECT sistēmas, jāveicina ražotāju un operatoru vajadzīgie ieguldījumi šajā jaunajā Eiropas radiosakaru sistēmā un dienestā. Tāpēc ERC uzskata, ka ir nepieciešams noteikt radiofrekvences joslu, ko saskaņā ar īpašiem nosacījumiem izmanto DECT sistēma. CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā.

ERC 1994. gada 24. oktobra lēmums

par radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas, lai saskaņoti ieviestu

Eiropas ciparu bezvadu telesakaru sistēmu

(ERC/DEC/(94)03)

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- pašreizējās Eiropā izmantotās bezvadu telefonijas sistēmas un radiofrekvenču joslas, kurās tās darbojas, ir lielā mērā atšķirīgas un var būt šķērslis labuma gūšanai no Eiropas mērogā sniegtajiem pakalpojumiem vai ražošanas palielinājuma ekonomijas, kas  saistīts ar īstu Eiropas tirgu;

- DECT ieviešana Eiropā rada lielisku izdevību izveidot patiešām visas Eiropas ciparu bezvadu telefonijas aprīkojumu;

- Eiropas Telesakaru standarta institūts (ETSI) ir izstrādājis Eiropas telesakaru standartus DECT;

- tirgus pētījumos ir konstatēts, ka DECT ieviešanai Eiropā dažas zonās būs nepieciešams noteikt vienotu 20 MHz  radiofrekvenču joslu laikdales dupleksajai pārraidīšanai starp fiksētajām un portatīvajām stacijām;

- šo radiofrekvences joslu var pakāpeniski padarīt pieejamu, lai apmierinātu komercpieprasījumu;

- Eiropas Savienības dalībvalstis ir īstenojušas Padomes Direktīvu 91/287/EEK un Padomes Ieteikumu 91/288/EEK;

- dažas valstis, kas nav EEZ dalībvalstis, ir kļuvušas par asociētajām Eiropas Savienības dalībvalstīm un paudušas savu nodomu īstenot esošos ES tiesību aktus,

NOLEMJ:

- šajā lēmumā Eiropas ciparu bezvadu telesakari (DECT) ir iekārta, kas atbilst Eiropas telesakaru standartiem un publisko un privāto telesakaru sistēmām, kuras tieši izmanto DECT tehnoloģiju;

- noteikt DECT izmantošanai 1880 – 1900 MHz radiofrekvenču joslu no 1994. gada 24. oktobra;

- DECT ir prioritāte attiecībā pret citām radiosakaru sistēmām šajā diapazonā un ir aizsargāta noteiktajā diapazonā;

- pēc DECT izmantošanai radiofrekvenču joslas noteikšanas datuma esošās radiosistēmas var darboties diapazonā, ja vien tās netraucē DECT sistēmām, kuras var ieviest saskaņā ar komercpieprasījumu.

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu īstenošanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk) sadaļā “Documentation/Implementation”.

1. PIELIKUMS

8.6.91	Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis	No L 144/45

# II

(Tiesību akti, kuru publicēšana nav obligāta)

PADOME

PADOMES 1991. gada 3. jūnija Direktīva

par radiofrekvenču joslu noteikšanu saskaņotai

Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakaru [telesakaru] (DECT) ieviešanai Kopienā

(91/287/EEK)

| EIROPAS KOPIENU PADOME, |  |
| --- | --- |
| ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100.a pantu, ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, sadarbībā ar Eiropas Parlamentu, ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, tā kā Ieteikumā 84/549/EEK aicina ieviest pakalpojumus elektrosakaru jomā pēc kopējas saskaņotas pieejas; tā kā Padome 1988. gada 30. jūnija rezolūcijā par telekomunikāciju pakalpojumu un iekārtu kopējo tirgus attīstību aicina veicināt visas Eiropas pakalpojumus atbilstoši tirgus prasībām; tā kā moderno elektrosakaru tīklu sniegtie resursi būtu pilnā mērā izmantojami Kopienas ekonomikas attīstībā; tā kā ir piemērojama Padomes 1989. gada 3. maija Direktīva 89/336/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību, un īpaša uzmanība pievēršama, lai novērstu nevēlamos elektromagnētiskos traucējumus; tā kā pašreizējās Kopienā lietotās bezvadu telefonsakaru sistēmas un frekvenču joslas, kurās tās darbojas, ievērojami atšķiras un nesniedz visas Eiropas pakalpojuma priekšrocības vai neļauj gūt labumu no mēroga ekonomijas, kas iespējama patiesā Eiropas tirgū; tā kā Eiropas Elektrosakaru standartizācijas institūts (ETSI) pašreiz izstrādā Eiropas Elektrosakaru standartu (ETS) Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakariem (DECT); tā kā Eiropas Elektrosakaru standarta (ETS) izstrādē jāņem vērā lietotāju drošība un pieprasījums pēc savstarpējas izmantošanas iespējas visā Eiropā, un tā kā lietotājiem no vienas dalībvalsts, kurā pakalpojumus sniedz uz DECT tehnoloģijas bāzes, jānodrošina pieeja šādam pakalpojumam jebkurā citā dalībvalstī; tā kā DECT īstenošana Eiropā sniegs nozīmīgu iespēju izveidot patiesi Viseiropas bezvadu ciparsignālu telefonsakaru sistēmu; tā kā pēc ETSI aprēķiniem DECT augsta blīvuma zonās būs vajadzīgi 20 MHz; | tā kā Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konference (CEPT) ir ieteikusi DECT vajadzībām kopējo Eiropas frekvences joslu 1880 – 1900 MHz, ievērojot to, ka atkarībā no sistēmas izstrādes DECT var būt vajadzīgs papildu frekvenču spektrs; tā kā šādi apsvērumi jāņem vērā, gatavojoties Pasaules administratīvajai radiosakaru konferencei (WARC) 1992. gadā; tā kā pēc DECT frekvenču joslas noteikšanas esošie pakalpojumi var turpināties šajā joslā ar nosacījumu, ka tie netraucē DECT sistēmām, kuras var izveidot atbilstoši tirgus pieprasījumam; tā kā, ieviešot Padomes 1991. gada 3. jūnija Ieteikumu 91/288/EEK par saskaņotu DECT ieviešanu Kopienā , būs nodrošināta DECT izveidošana ne vēlāk kā 1992. gada 31. decembrī; tā kā Padomes 1991. gada 29. aprīļa Direktīva 91/263/EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz telekomunikāciju termināliekārtām, tostarp savstarpēju atbilstības atzīšanu, nodrošinās DECT kopējās atbilstības specifikācijas ātru ieviešanu; tā kā DECT izveidošana ir atkarīga no frekvenču joslas piešķiršanas un pieejamības, lai raidītu un uztvertu no fiksētajām stacijām uz mobilajām stacijām un otrādi; tā kā būs vajadzīga zināma elastība, lai ņemtu vērā atšķirīgās frekvenču prasības dažādās dalībvalstīs; tā kā jānodrošina, ka šāda elastība nekavē DECT tehnoloģijas ieviešanu atbilstoši tirgus pieprasījumam visā Kopienā; tā kā jānodrošina, ka šāda elastība nekavē DECT tehnoloģijas ieviešanu atbilstoši tirgus pieprasījumam visā Kopienā; tā kā iepriekš minētās frekvences joslas pilna diapazona pakāpeniska pieejamība būs obligāta, lai izveidotu DECT visā Eiropā, |

No L 144/46	Official Journal of the European Communities	08.06.1991

| IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU. |  |
| --- | --- |
| 1. pants Šajā direktīvā Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakaru sistēma (digital European cordless telecommunications system, DECT) ir tehnoloģija, kas atbilst Eiropas Elektrosakaru standartam (European Telecommunications Standard, ETS) attiecībā uz bezvadu ciparsignālu elektrosakariem, kura minēta Ieteikumā 91/288/EEK, kā arī valsts un privātas elektrosakaru sistēmas, kuras tieši izmanto šādu tehnoloģiju. 2. pants Dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Pasta un elektrosakaru pārvalžu konferences (European Conference of Postal and Telecommunications Administration, CEPT) Ieteikumu T/R 22-02, vēlākais, 1992. gada 1. janvārī nosaka Eiropas bezvadu ciparsignālu elektrosakariem (DECT) frekvenču joslu 1880 – 1900 MHz. Saskaņā ar šo CEPT ieteikumu DECT ir prioritāte attiecībā uz citiem pakalpojumiem tajā pašā frekvenču joslā un minētajā joslā to aizsargā. Saskaņā ar šo CEPT ieteikumu DECT ir prioritāte attiecībā uz citiem pakalpojumiem tajā pašā frekvenču joslā un minētajā joslā to aizsargā. | 3. pants 1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 1991. gada 31. decembrim. Par to tās tūlīt informē Komisiju. 2. Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā veikt šādas atsauces. 4. pants Par šīs direktīvas īstenošanu Komisija ziņo Padomei ne vēlāk kā 1995. gada beigās. 5. pants Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. |
|  | Luksemburgā, 1991. gada 3. jūnijā Padomes vārdā — priekšsēdētājs A. BODRĪ [A. BODRY] |

Padomes Direktīva par radiofrekvenču joslas noteikšanu Eiropas bezvadu telesakaru (DECT) koordinētajai ieviešanai Kopienā (91/287/EEK).

OJ No C 187, 27.7.1990, p. 5.

OJ No C 19, 28.1.1991, p. 97 and OJ No C 106, 22.4.1991, p. 78.

OJ No C 332, 31.12.1990, p. 172.

OJ No L 298, 16. 11. 1984, p. 49.

OJ No C 257, 4.10.1988, p. 1.

OJ No L 139, 23.5.1989, p. 19.

Skat. šā “Oficiālā Vēstneša” 47. lpp.

OJ No L 128, 23.5.1991, p. 1.