- EIROPAS RADIOSAKARU KOMITEJA

- ERC 1999. gada 10. marta lēmums

par to satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas radiofrekvenču joslās zem 1 GHz (S-PCS < 1GHz), harmonizētu ieviešanu

(ERC/DEC/(99)06)

1. un 2. pielikums, kas pārskatīti 2000. gada 27. jūlijā

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

- PASKAIDROJUMA RAKSTS

# .IEVADS

Līdz 1998. gadam, mobilajā satelītu dienestā (MSS) ir ieviests ierobežots skaits jaunu satelītu sistēmu joslās zem 1 GHz.

Tiek plānotas citas līdzīgas satelītu sistēmas.

Tās piedāvā tādus pakalpojumus kā zema datu pārraides ātruma datu pārraides sakari, ziņojumapmaiņa, atrašanās vietas noteikšana un citi lietojumi, kas nav balss sakaru lietojumi, individuālajiem lietotājiem, nodrošinot globālu aptveramību.

Šīs satelītu sistēmas ir noteiktas kā “S-PCS zem 1GHz” (S-PCS < 1GHz sistēmas).

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Saskaņā ar Radionoteikumiem 137 – 137,025 MHz, 137,175 – 137,825 MHz un 400,15 – 401 MHz (izplatījums-Zeme), un 148 – 149,9 MHz, 149,9 – 150,05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz un 406 – 406,1 MHz (Zeme-izplatījums) radiofrekvenču josla tiek iedalīta mobilajam satelītu dienestam uz primārā pamata un 137,025 – 137,175 MHz, 137,825 – 138 MHz un 387 – 390 MHz (izplatījums-Zeme) un 312 – 315 MHz (Zeme-izplatījums) radiofrekvenču josla tiek iedalīta mobilajam satelītu dienestam uz sekundārā pamata.  235 – 322 MHz (izplatījums-Zeme, Zeme-izplatījums) un 335,4 – 399,9 MHz (izplatījums-Zeme, Zeme-izplatījums) radiofrekvenču josla arī tiek iedalīta mobilajam satelītu dienestam saskaņā ar S9.21. panta S5.254. zemteksta piezīmi.

Pašreiz dažas S-PCS < 1GHz sistēmas jau darbojas un plāno sākt sniegt pilnu komercpakalpojumu tuvākajā laikā, citas S-PCS < 1GHz sistēmas, dažas no kurām var darboties tajās pašās joslās, ir dažādos projektēšanas un ieviešanas posmos.

# ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA

ERC atzīst, ka S-PCS < 1GHz sistēmu harmonizētas ieviešanas procedūra nāks par labu operatoriem, kā arī šo mobilo sakaru Zemes staciju (MES) lietotājiem. CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu, kā tas izklāstīts šajā dokumentā nepārprotami norādīs, ka S-PCS < 1GHz sistēmas tiks harmonizēti ieviestas visā Eiropā.

# ERC LĒMUMA PIEMĒROŠANAS JOMA

Eiropā S-PCS<1GHz sistēmu ieviešanas nosacījumiem jābūt harmonizētiem, lai nodrošinātu maksimālu spektra racionalitāti, maksimālu aizsardzību zemes dienestiem, kā paredzēts Radionoteikumos un kā to nosaka maksimāli pieļaujamā konkurence.

Šis ERC lēmums paredz S-PCS < 1GHz sistēmu harmonizētas ieviešanas procedūru CEPT dalībvalstīs, tostarp MES izmantojamā spektra noteikšanas principus un kritērijus, kā arī tehniskos un darbības ierobežojumus katrai S-PCS < 1GHz sistēmai, ko paredzēts ieviest.

Šī lēmuma mērķis ir CEPT administrācijām nodrošināt kopēju pieeju un procedūru, kuras pamatā ir katra gadījuma atsevišķa analīze:

- noteikt diapazonus zem 1 GHz individuālo S-PCS < 1GHz sistēmu mobilo sakaru Zemes stacijām (MES);

- lai noteiktu tehniskos un darbības ierobežojumus, kas attiecas uz īpaša tipa S-PCS < 1GHz sistēmas radiofrekvenču izmantošanu MES, lai nodrošinātu savietojamību ar zemes dienestiem un starp S-PCS < 1GHz sistēmām;

- uzlabot konkurences iespēju starp dažādām sistēmām un tehnoloģijām, norādot kritērijus turpmāko to S-PCS < 1GHz sistēmu konkurētspējīgai uzsākšanai, kas jānodod ekspluatācijā jau darbojošos S-PCS < 1GHz sistēmu tajās pašās joslās, pienācīgi apsverot tehniskās koplietošanas jautājumus un spektra pieejamību, kā arī principu “kas pirmais brauc, tas pirmais maļ”;

- pieņemt piemērotas rūpīgas izpildes procedūru, izmantojot “starpposmu attīstības procesu”, lai novērstu “papīra” satelītus.

Šim lēmumam ir trīs pielikumi.

1. pielikums.  	Kandidātsistēmu saraksts, t. i., ITU paziņoto kandidātsistēmu saraksts un par kurām ir interese vismaz vienai CEPT dalībvalstij;

2. pielikums.	 Sistēmu saraksts, kuras atbilst visiem lēmuma nosacījumiem par savietojamību, un ir sekmīgi uzsākta to ieviešana un izvietotas pirmā satelīta orbītā, un tāpēc CEPT administrācijām ir jāapsver ieviešana. Sistēmas šajā sarakstā var iekļaut saskaņā ar minēto lēmumu.

3. pielikums.  	Starpposmi atbilstīgas rūpīgas izpildes kritērijiem.

Šis lēmums nosaka ERC kompetenci par starpposmu atbilstības novērtējumu, pamatojoties uz administrāciju ziņojumiem. Tomēr, ja CEPT pieņemtu noteikumus, lai iekļautu S-PCS < 1GHz Starpposmu pārskatīšanas komitejas pilnvarojumā S-PCS virs 1 GHz vai nolemtu, ka par starpposmu atbilstības novērtējumu S-PCS < 1GHz sistēmām ir atbildīga īpaša kompetenta iestāde, šis lēmums ņem vērā šīs iespējas un nav vajadzīga tā pārskatīšana.

Lai radītu līdzvērtīgus konkurences apstākļus atklātam konkursam, netiek atzīta prioritāra kārtība starp sistēmām, kas atbilst visiem šiem nosacījumiem, lai tās iekļautu 2. pielikumā un dažādu laiku visiem starpposmiem, bet pirms 2002. gada 1. janvāra.

Līdz šim datumam ERC pārskatīs šo lēmumu, ņemot vērā sistēmu izstrādāšanu, virzoties uz to ieviešanu, un 1. pielikumā noteiktās spektra prasības, lai veiktu pielāgojumus, ja vajadzīgs.

ERC var pārskatīt šī lēmuma pielikumus pēc administrāciju pieprasījuma, kas vēlas vai nu ieviest jaunas S-PCS < 1GHz sistēmas vai izdarīt grozījumus esošajos sarakstos par S-PCS < 1GHz sistēmām.

Šis ERC lēmums neattiecas uz MES tehnisko standartu pieņemšanu vai MES brīvu apgrozību un izmantošanu.

# LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Tiek paredzēts, ka administrācijas, kuras ir apņēmušās īstenot šo lēmumu, apsvērs S-PCS < 1GHz sistēmu ieviešanu un atļaus radiofrekvenču izmantošanu savā teritorijā šādu sistēmu MES atbilstoši šajā lēmumā noteiktajai procedūrai un noteikumiem.

Administrācijām, kas ir apņēmušās īstenot šo lēmumu, ir jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas veikti, lai īstenotu šo lēmumu, un ERO, kad lēmums ir īstenots valstī.

#### ERC 1999. gada 10. marta lēmums

par satelītu personālo sakaru sistēmu, kuras darbojas radiofrekvenču joslās zem 1 GHz (S-PCS < 1GHz), harmonizētu ieviešanu

(ERC/DEC/(99)06)

- “Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

## uzskatot, ka

- 137 – 137,025 MHz, 137,175 – 137,825 MHz un 400,15 – 401 MHz (izplatījums-Zeme), un 148 – 149,9 MHz, 149,9 –150,05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz un 406 – 406,1 MHz (Zeme-izplatījums) radiofrekvenču josla tiek iedalīta mobilajam satelītu dienestam uz primārā pamata un 137,025 – 137,175 MHz, 137,825 – 138 MHz un 387 – 390 MHz (izplatījums-Zeme) un 312 – 315 MHz (Zeme-izplatījums) radiofrekvenču josla tiek iedalīta mobilajam satelītu dienestam uz sekundārā pamata;

- “uzskatot, ka” daļas a) punktā minēto radiofrekvenču joslu (izņemot 406 – 406,1 MHz joslu) izmantošana ir pakļauta koordinēšanai saskaņā ar Rezolūcijas Nr. 46 (Rev. WRC-97)/S9.11.A punktu;

- 235 – 322 MHz un 335,4 – 399,9 MHz radiofrekvenču joslu arī saskaņā ar Radionoteikumu Nr. S5.254. punktu iedala mobilajam satelītu dienestam;

- “uzskatot, ka” daļas c) punktā minēto radiofrekvenču joslu izmantošanā piemēro koordinēšanu saskaņā ar S9.21. pantu;

- ERC Ziņojums Nr. 25 nosaka 225 – 399,9 MHz joslu kā harmonizētu militāro joslu;

- 243 MHz frekvences izmantošana attiecas uz Radionoteikumu S.5.256. punktu;

- 406 – 406,1 MHz radiofrekvences joslas izmantošana mobilajā satelītu dienestā tiek ierobežota un to izmanto zemas jaudas satelītu ārkārtas radiobākās;

- 137 – 138 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanā piemēro Radionoteikumu S5.206. punkta noteikumus (dienesta atšķirīga kategorija);

- 148 – 149,9 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanā piemēro Radionoteikumu S5.219. punkta noteikumus;

- Radionoteikumu S5.221. punkts nosaka, ka mobilā satelītu dienesta stacijas 148 – 149,9 MHz joslā nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus fiksētā vai mobilā dienesta stacijām vai pieprasīt no tām aizsardzību šajos noteikumos minētajās valstīs;

- Radionoteikumu S5.208.A punkts nosaka, ka veicot piešķīrumus izplatījuma stacijām mobilajā satelītu dienestā 137 – 138 MHz, 387 – 390 MHz un 400,15 – 401 MHz radiofrekvenču joslā, administrācijām jāveic visi praktiskie pasākumi, lai aizsargātu radioastronomijas dienestu 150,05 – 153 MHz, 322 – 328,6 MHz, 406,1 – 410 MHz un 608 – 614 MHz radiofrekvenču joslā no nevēlamo izstarojumu kaitīgiem traucējumiem;

- 149,9 – 150,05 MHz un 399,9 – 400,05 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanā piemēro Radionoteikumu S5.220., S5.224.A un S5.224.B punkta noteikumus;

- 137 – 138 MHz, 148 – 150,05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz un 400,15 – 401 MHz radiofrekvenču joslu mobilajā satelītu dienestā izmanto neģeostacionārās satelītu sistēmas;

atzīstot, ka

- dažas mobilās satelītu sistēmas, kas nodrošina zema bitu pārraides ātruma datu pārraides sakarus ar globālu aptveramību un kuras nosaka kā S-PCS < 1GHz sistēmas, pašreiz ir spējīgas nodrošināt komercpakalpojumus CEPT dalībvalstīs;

- radiofrekvenču joslas zem 1 GHz plaši izmanto daudzi dienesti, lai gan izmantošanas apjoms CEPT dalībvalstīs ir atšķirīgs;

- turpmākām S-PCS < 1GHz sistēmām nevajadzētu traucēt tādu S-PCS < 1GHz sistēmu ieviešanu CEPT dalībvalstīs, kuras ir spējīgas agrāk uzsākt komercpakalpojumu sniegšanu;

- radiofrekvenču izmantošanai mobilo sakaru Zemes stacijās (MES) jāatbilst dažiem tehniskiem ierobežojumiem, kas attiecas uz īpašo S-PCS < 1GHz sistēmu, lai nodrošinātu savietojamību ar zemes dienestiem un citām S-PCS < 1GHz sistēmām;

- ir vajadzība izstrādāt noteikumus par to turpmāko S-PCS < 1GHz sistēmu konkurētspējīgu ieviešanu, kuras var nodot ekspluatācijā tajās pašās joslās kā S-PCS < 1GHz sistēmas, kas jau darbojas tajās pašās vai atšķirīgās joslās, atbilstīgi apsverot spektra pieejamību un tehniskās koplietošanas jautājumus;

- starpposmu kritēriju noteikšana ļaus satelītu sistēmas virzībā uz pakalpojumu piedāvājumu pārraudzīšanu un novērtēšanu tādā veidā, lai ievērotu tikai atļautā spektra prasības;

- dažas administrācijas jau ir noteikušas atbilstīgas rūpīgas izpildes procedūras, lai samazinātu “papīra” satelītu iespējamību;

ņemot vērā to, ka

a)	MES brīva apgrozība un atļauju piešķiršana ir noteiktas atsevišķā ERC lēmumā, t. i., ERC/DEC/(99)05;

- NOLEMJ:

- šajā lēmumā “S-PCS < 1GHz sistēma” ir neģeostacionāra MSS sistēmu, kas nav balss sakaru sistēma un kas darbojas radiofrekvenču joslās zem 1 GHz, kura noteikta atbilstoši Radionoteikumu noteikumiem;

- S-PCS < 1GHz sistēmām, kas darbosies CEPT dalībvalstīs, jāatbilst 3. pielikumā minētajiem starpposmu kritērijiem;

- šī lēmuma 1. pielikumā minētās S-PCS < 1GHz sistēmas jāuzskata par kandidātsistēmām, lai tās ieviestu CEPT dalībvalstīs;

- turpmākas S-PCS<1GHz sistēmas var tikt iekļautas 1. pielikumā pēc vismaz vienas CEPT administrācijas pieprasījuma ar nosacījumu, ka šī administrācija paziņo, ka minētā sistēma atbilst 3. pielikuma 1. starpposmam;

- šī lēmuma 1. pielikumā minētā S-PCS < 1 GHz sistēma var tikt iekļauta 2. pielikumā (CEPT dalībvalstīs ieviešamo sistēmu saraksts, kas ir jāizskata) pēc vismaz vienas CEPT administrācijas pieprasījuma ar nosacījumu, ka:

- šī S-PCS <1GHz sistēma atbilst 3. pielikumā minētajam 1. līdz 6. starpposmam, un

- ERC ir sekmīgi pabeigusi un apstiprinājusi visu starpdienestu un savstarpējās savietojamības pētījumus par šo S-PCS < 1 GHz sistēmu, un

- ERC ir apstiprinājusi nepieciešamos darbības ierobežojumus CEPT dalībvalstīs, kas pamatojas uz “nolemj” daļas 5. punkta b) apakšpunktā minēto pētījumu rezultātiem;

- līdz 2002. gada 1. janvārim CEPT administrācijām jāapsver radiofrekvenču izmantošanas atļaušana uz pagaidu pamata šo 2. pielikumā minēto S-PCS < 1 GHz sistēmu MES darbībai, kas pakļauta vismaz visiem attiecīgajiem tajā minētajiem darbības ierobežojumiem;

- ja vien CEPT nav nodibināta īpaša kompetenta iestāde, ERC ir jāpārbauda, pamatojoties uz administrāciju paziņojumiem, vai ir ievēroti starpposmu kritēriji attiecībā uz satelītsistēmām, par kurām piesakās uz spektru šajā lēmumā minētajās joslās;

- S-PCS < 1 GHz sistēmām, kas iekļautas 2. pielikuma sarakstā, jāpieprasa veikt visu iespējamo, pienācīgi apsverot pakalpojumu nodrošināšanas spēju, lai atļautu citām S-PCS < 1 GHz sistēmām izmantot tās pašas joslas;

- S-PCS < 1 GHz sistēmai, kas saskaņā ar 3. pielikumu ievēro visus starpposmu kritērijus un ir pabeigusi visus vajadzīgos savietojamības pētījumus pirms 2002. gada 1. janvāra, nav prioritātes attiecībā uz piekļuvi pieejamajam spektram salīdzinājumā ar citu S-PCS < 1 GHz sistēmu, kas ievēro visus starpposmu kritērijus vēlāk, bet arī pirms 2002. gada 1. janvāra;

- CEPT administrācijām, koordinējot radiofrekvences, jāņem vērā “nolemj” iepriekšminētā daļa;

- šis lēmums ir jāpārskata līdz 2002. gada 1. janvārim, ņemot vērā attīstību S-PCS < 1 GHz sistēmu ieviešanā un attiecībā uz 3. pielikumā minētajiem savietojamības pētījumiem un starpposmu kritērijiem;

- šis lēmums stājas spēkā 1999. gada 15. martā;

- CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.”

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šī un citu ERC lēmumu ieviešanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk) sadaļā “Documentation/Implementation”.

###### 1. PIELIKUMS

(precizētā redakcija 2000. gada 27. jūlijā)

- S-PCS < 1 GHz kandidātsistēmu saraksts

| Sistēmas nosaukums | ITU nosaukums | Kandidātjoslas(PIEZĪME) | Komercpakalpojuma iespējamās ieviešanas gads |
| --- | --- | --- | --- |
| ORBCOMM | LEOTELCOM-1 | Augšuplīnija: 148,0 – 150,05 MHz Lejuplīnija: 137 – 138 MHz | 1998. |
| IRIS | MLMS | Augšuplīnija: 387,250 – 388,750 MHz Lejuplīnija: 400,225 – 400,975 MHz | 1998. |
| SAFIR | SAFIR-2 | Augšuplīnija: 399,9 – 400,05 MHz Lejuplīnija: 400,6 – 400,9 MHz | 1998. |
| E-SAT | LEOTELCOM-2 | Augšuplīnija: 148,0 – 149,9 MHz Lejuplīnija 137 – 138 MHz | paredzēts 2001. |
| LEO ONE | LEOTELCOM-5 | Augšuplīnija 148 – 150,05 MHz Lejuplīnija: 137 – 138 MHz 400,15 – 401 MHz | paredzēts 2001. |

Piezīme.	Kandidātjoslas paredzētas kā projektēto radiofrekvenču ierobežojumi. CEPT dalībvalstīs noteiktā darbības josla katrai sistēmai norādīta 2. pielikumā.

- 2. PIELIKUMS

(precizētā redakcija 2000. gada 27. jūlijā)

- CEPT dalībvalstīs ieviešamo sistēmu saraksts, kas jāizskata

| SISTĒMAS NOSAUKUMS – LEOTELCOM-1 |  |
| --- | --- |
| DARBĪBAS IEROBEŽOJUMI |  |
| Augšuplīnijas noteiktās joslas | 148 – 150,05 MHz |
| Lejuplīnijas noteiktās joslas | 137 – 138 MHz |
| Daudzpiekļuves metode | FDMA |
| Modulācijas metode | Šaurjoslas radiofrekvences vai fāzes modulācija |
| Maksimālā MES e.i.r.p. spektra intensitāte | 10 dBW/4kHz |
| Paņēmieni, kā novērst MES traucējumus | Dinamiska kanāla piešķīruma novēršanas sistēma (DCAAS, kā aprakstīts ITU-R Rekomendācijas M.1039. 2. pielikumā), piemēram, mobilo sakaru Zemes stacijas neraida tajā pašā radiofrekvencē, ko aktīvi izmanto zemes fiksēto vai mobilo sakaru stacijas |
| Maksimālais šalts ilgums MES raidīšanai | 500 m/s |
| Maksimālais darbības cikls MES | Ne lielāks kā 1 % jebkurā 15 minūšu laikposmā jebkuram vienam kanālam |
| Maksimālais darbības cikls sistēmas vadības šaltīm | Ne lielāks kā 1 % jebkurā 15 sekunžu laikposmā jebkuram atsevišķam kanālam |
| Visa MES noslodze, izņemot sistēmas vadības šaltis | Secīga raidīšana no vienas Zemes stacijas tajā pašā radiofrekvencē jāatdala vismaz ar 15 sekundēm |

| ## SISTĒMAS NOSAUKUMS – MLMS |  |
| --- | --- |
| #### DARBĪBAS IEROBEŽOJUMI |  |
| Augšuplīnijas noteiktās joslas | 387,250 – 388,750 MHz |
| Lejuplīnijas noteiktās joslas | 400,15 – 401 MHz |
| Satelītu skaits orbitālajā grupējumā | 2 |
| ### Maksimālais uztvērēju skaits vienam satelītam | 8 |
| Daudzpiekļuves metode | CDMA |
| Modulācijas metode | CDMA-BPSK |
| Maksimālā MES e.i.r.p. | 0 dBW |
| Paņēmieni, kā novērst MES traucējumus | MES raida tikai tad, kad redzams satelīts |
| Maksimālais ilgums MES raidīšanai īsos ziņojumos | 1,1 sekunde |
| Īsi ziņojumi – atkārtošanās biežums | vismaz 30 sekundes |
| Maksimālais ilgums MES raidīšanai garos ziņojumos | 8 sekundes |
| Gari ziņojumi – atkārtošanās biežums | Ne vairāk kā trīs ziņojumi vienā satelīta apriņķojumā ar minimālo intervālu – 45 sekundes starp ziņojumiem |
| Maksimālais ilgums MES raidīšanai garos ziņojumos | 1,1 sekundes |
| Garo ziņojumu vadības šaltis – atkārtošanās biežums | Vismaz 30 sekundes |
| Augšuplīnijas paštraucējumu un pārslodzes novēršanas vadība | Saņemot satelīta signālu, galiekārta noteiks nejauši izvēlētu aizkavēšanu līdz 60 sekundēm pirms izstarojuma sākšanās, lai izvairītos no pārslodzes starojumiem un traucējumiem satelīta uztvērējā |
| Ierobežota darbības cikla režīms | Izmanto, ja CEPT dalībvalstīs MES izstarojumu skaits pārsniedz 1000 vienā dienā. Sk. 1. piezīmi |
| Darbības pamats | Sk. 2. piezīmi |
| MES ģeogrāfiskā atrašanās vieta | To nosaka MLMS sistēma pēc vienas raidīšanas no MES |

1. piezīme

Ierobežota darbības cikla režīmā visai augšuplīnijas galiekārtu darbībai CEPT dalībvalstīs it jāatbilst šādiem četriem ierobežojumiem vienlaicīgi:

- darbības ilgums un beztrokšņa noskaņošanas laikposms – vismaz 6 minūtes,

- darbības loga ilgums – maksimāli 3 minūtes,

- maksimālā attiecība starp darbības logu un šo darbības logu un beztrokšņa noskaņošanas logu – maksimāli/3,

- raidīšanas logi CEPT dalībvalstīs ir sinhronizēti.

Visu CEPT sinhronizēto augšuplīnijas galiekārtu darbība

| on | ieslēgts |
| --- | --- |
| off | izslēgts |
| maximum 180 s | maksimāli 180 s |
| minimum 360 s | vismaz 360 s |

Jāpiemēro citi tabulā minētie MLMS darbības ierobežojumi.

2. piezīme

MLMS kopīgi lieto 387,250 – 388,750 MHz radiofrekvenču spektru bez traucējumiem (NIB).

Jebkurā laikā, ja dienestu stacijas, kas darbojas saskaņā ar radiofrekvenču sadalījumu tabulu un/vai MLMS traucē NATO sistēmām, MLMS jāveic vajadzīgie pasākumi saskaņā ar ITU procedūrām, lai pārtrauktu traucējumus. Turklāt MLMS nedrīkst prasīt aizsardzību no dienestu stacijām, kas darbojas saskaņā ar radiofrekvenču sadalījumu tabulu un/vai NATO sistēmām.

| SISTĒMAS NOSAUKUMS – SAFIR-2 |  |
| --- | --- |
| DARBĪBAS IEROBEŽOJUMI |  |
| Augšuplīnijas noteiktās joslas | 399,9 – 400,05 |
| Lejuplīnijas noteiktās joslas | 400,6 – 400,9 MHz |
| Maksimālais aktīvo satelītu skaits orbitālajā grupējumā | 2 |
| Daudzpiekļuves metode | TDMA ar uzklātu FDMA |
| Modulācijas metode | BPSK |
| Maksimālā MES e.i.r.p. spektra intensitāte | 10 dBW/4kHz |
| Maksimālais šalts ilgums MES raidīšanai | 1000 m/s |

- 3. PIELIKUMS

- Ieviešanas starpposmi S-PCS zem 1 GHz

- Turpmāk ir minēti piemērojamie starpposmi.

- Satelīttīkla operatoru var pārstāvēt dažādi pakalpojumu sniedzēji dažādās valstīs.

- STARPPOSMI

- 1.	ITU iepriekšējās informācijas un koordinēšanas dokumentu iesniegšana

Satelīttīklu operatoram ir jāsniedz skaidri pierādījumi, ka par S-PCS atbildīgā administrācija ir iesniegusi ITU saskaņā ar Radionoteikumu “Satelīttīkliem sniedzamās iepriekšējās publicēšanas informācijas” 4. pielikumu un “Paziņojumi par izplatījumu radiosakariem un radioastronomijas stacijām” 3. pielikumu.

- 2.	Satelītu ražošana

Satelīttīklu operatoram ir jāsniedz skaidri pierādījumi par saistošu nolīgumu par tā satelītu ražošanu.  Dokumentā jānorāda konstruēšanas starpposmi, kad tiek pabeigta satelītu ražošana, ko nosaka komercpakalpojumu nodrošināšana. Dokuments ir jāparaksta satelīttīklu operatoram un satelītu ražošanas uzņēmumam un tam ir jābūt pieejamam kompetentai CEPT iestādei, lai to pārbaudītu.  Ja tie ir vieni un tie paši, arī satelīttīklu operatoram jāuzņemas saistības.

- 3.	Kritiskā projekta izskatīšanas pabeigšana

Kritiskā projekta izskatīšana ir posms kosmosa kuģa ieviešanas procesā, kurā beidzas projektēšanas un izstrādāšanas posms un sākas ražošanas posms.

Satelīttīklu operatoram ir jāsniedz skaidri pierādījumi par kritiskās projekta izskatīšanas pabeigšanu saskaņā ar konstruēšanas starpposmiem, kas norādīti satelītu ražošanā. Apliecinājumam, ko paraksta satelītu ražošanas uzņēmums un kas norāda kritiskās projekta izskatīšanas pabeigšanu, jābūt pieejamam kompetentai CEPT iestādei, lai to pārbaudītu.

- 4.	Satelītu palaišanas nolīgums

Satelīttīklu operatoram ir jāsniedz skaidri pierādījumi par saistošu nolīgumu palaist minimālo satelītu skaitu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu CEPT dalībvalstīs. Dokumentā ir jānorāda palaišanas datumi un pakalpojumi un līgums par apdrošināšanas atlīdzības samaksu. Dokuments ir jāparaksta satelīttīklu operatoram un satelītu ražošanas uzņēmumam un tam ir jābūt pieejamam kompetentai CEPT iestādei, lai to pārbaudītu.

- 5.	Vārtejas Zemes stacijas

Satelīttīklu operatoram ir jāsniedz skaidri pierādījumi par saistošu nolīgumu vārtejas Zemes staciju konstruēšanai un uzstādīšanai, ko izmantos S-PCS CEPT nodrošināšanai.  Šim dokumentam ir jābūt pieejamam kompetentai CEPT iestādei, lai to pārbaudītu.

- 6.	Satelītu palaišana:

- satelīttīklu operatoram ir jāiesniedz dokumenti, kas apstiprina pirmo veiksmīgo satelīta palaišanu un izmantošanu orbītā, kompetentai CEPT iestādei, lai tos pārbaudītu;

- satelīttīklu operatoram ir arī jāsniedz pierādījumi par turpmāko satelītu palaišanu un satelītu veiksmīgu izmantošanu orbitālajā grupējumā.

- Dokumentu iesniegšana attiecībā uz iepriekšminēto a) daļu ir atbilstība šim starpposmam.

- 7.	Radiofrekvenču koordinēšana

Satelīttīklu operatoram ir jāiesniedz kompetentai CEPT iestādei dokumenti attiecībā uz veiksmīgu sistēmas radiofrekvenču koordinēšanu atbilstoši Radionoteikumu attiecīgajiem noteikumiem.  Tomēr sistēmai, kura atbilst 1. līdz 6. starpposmam ietverot, nav jāatbilst šajā veiksmīgas radiofrekvenču koordinēšanas posmā šīm S-PCS < 1 GHz sistēmām, kuras piemēroti un kā paredzēts neatbilst 1. līdz 6. starpposmam ietverot.

- 8.	Satelītu pakalpojumu nodrošināšana CEPT

Satelīttīklu operatoram ir jāpaziņo kompetentai CEPT iestādei, ka satelīts ir palaists un ir pieejams pakalpojuma sniegšanai, satelītu skaits, ko tas iepriekš norādījis saskaņā ar 4. starpposmu, ja vajadzīgs, lai nodrošinātu nepārtrauktus komercpakalpojumus un ka tas sniegs komercpakalpojumus CEPT, pamatojoties uz 2. pielikumā minētajiem darbības ierobežojumiem attiecībā uz šo sistēmu.