Eiropas Radiosakaru komiteja (ERC)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) ietvaros

ERC REKOMENDĀCIJA (01)02

IETEICAMAIS KANĀLU IZKĀRTOJUMS CIPARU FIKSĒTĀ DIENESTA SISTĒMĀM, KAS DARBOJAS 31,8 – 33,4 GHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Rekomendācija pieņemta darba grupā “Spektra tehniskie pētījumi” (SE)

###### VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

ERC rekomendācija paredz kanālu izkārtojumu, pamatojoties tikai uz tehnisko bāzi, kas paredzēta fiksētā dienesta iekārtu izstrādei. Līdzvērtīgi 26 GHz un 28 GHz diapazona kanālu plānojumam šis ieteikuma mērķis nav norādīt uz priekšrocībām attiecībā uz tehnoloģiju veidu (piem., FDD vai TDD) vai sistēmu (piem., fiksētā bezvadu piekļuve (FWA) vai infrastruktūra) izvietošanu šajā diapazonā.

Turklāt šis ERC rekomendācija nenodrošina jebkādus norādījumus par radiofrekvenču piešķīruma jautājumiem (piem., bloku piešķīrumiem, pasākumiem, lai nodrošinātu savstarpēju saderību starp operatoriem, noslodzes simetriju un asimetriju utt.).

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- WRC-2000 iedalīja uz pasaules primārā pamata 31,8 – 33,4 GHz diapazonu fiksētajam dienestam, kas pieejams augstas intensitātes sistēmās fiksētajos dienestos (HDFS) (S5.547. pants);

- 31,8 – 33,4 GHz diapazona koplietošana ar radionavigacijas (RNS), izplatijuma izpetes SRS (dzila izplatijuma-izplatijuma uz Zemi) un starp satelitu dienestiem (ISS) ir uzskatama par realizejamu, ieverojot S5.547. zemsvitras piezimi, kas nosaka, ka administracijam javeic praktiski pasakumi, lai samazinatu iespejamos traucejumus starp fikseta dienesta stacijam un radionavigacijas dienestiem gaisa kugniecibas stacijas 31,8 – 33,4 GHz diapazona, nemot vera RNS darbibas vajadzibas;

- CEPT ilgtermiņa mērķis ir saskaņot radiofrekvenču izmantošanu Eiropā, lai iegūtu tehniskas un ekonomikas priekšrocības;

- CEPT administrācijām jāpiemēro prioritārais kanālu izkārtojums, lai optimālāk un racionālāk izmantotu fiksēto dienestu lietojumu spektrus;

- fiksēto dienestu tehnoloģijas, kas atvasinātas no no 26 GHz un 28 GHz radiofrekvenču joslas var ekonomiski izdevīgi izvietot 31 ,8 GHz lidz 33,4 GHz diapazonam;

- dažreiz ir vēlams savstarpēji neizmantot papildu radiofrekvenču kanālus starp tiem, kas ir pamatmodelis;

ņemot vērā to, ka

- tehniskie un ekspluatācijas ierobežojumi iespējams ir nepieciešami, lai samazinātu iespējamos traucējumus starp fiksētā dienesta stacijām un gaisa kuģniecības stacijām radionavigācijas dienestā;

- radiofrekvenčdales dupleksam (FDD) punkta-daudzpunkta sistēmās, piemēram, 26 un 28 GHz diapazonā, sistēmas ir projektētas tādā veidā, lai raidītu no galvenajām radiostacijām diapazona apakšējā daļā vienlaicīgi galiekārtu stacijas pārraida diapazona augšējā daļā,

iesaka

###### CEPT administrācijām apsvērt kanālu izkārtojumus pielikumā minētajam 31,8 – 33,4 GHz diapazonam;

- ja izmanto atstāto kanālu izkārtojumu, šo radiofrekvenču kanālu vidus radiofrekvences vērtībām jābūt mazākām nekā atbilstošo kanālu radiofrekvencēm (kā tas ir sīki izklāstīts pielikumā) par kanāla atstatuma vērtības pusi”.

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu īstenošanu sk. ERO timekļa vietnē (www.ero.dk) sadaļā “Documentation/Implementation”.

Pielikums

### VĒLAMAIS KANĀLU IZKĀRTOJUMS 31,8 -33,4 GHz DIAPAZONĀ

Vidus frekvences 3,5 MHz, 7 MHz, 14, MHz, 28 MHz un 56 MHz kanālu atdalījumiem atvasina šādi:

Pieņemsim, ka

fr	ir 32599 MHz etalonradiofrekvence,

fn  	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas apakšējā robežā,

fn ` 	ir radiofrekvenču kanāla vidus frekvence (MHz) joslas augšējā robežā,

dupleksais atstatums 	=	812 MHz,

centra intervāls	=	56 MHz ar 3,5, 7, 14 un 28 MHz kanāla atdalījums, 
140 MHz ar 56 MHz kanāla atdalījumu.

tad atsevišķu kanalu vidus frekvences izsaka šadas sakaribas:

a)	 56 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļā | fn = fr - 756 + 56 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļā | fn’ = fr + 56 + 56 n | kur n = 1, 2, 3, … 12 |

b)	28 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļā | fn = fr - 798 + 28 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļā | fn’ = fr + 14 + 28 n | kur n = 1, 2, 3, … 27 |

c)	14 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļā | fn = fr - 791 + 14 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļā | fn’ = fr + 21 + 14 n | kur n = 1, 2, 3, … 54 |

d)	7 MHz kanāla atdalījumam:

| joslas apakšējā daļā | fn = fr - 787,5 + 7 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļā | fn’ = fr + 24,5 + 7 n | kur n = 1, 2, 3, … 108 |

e)	3,5 MHz kanāla atdalījumam

| joslas apakšējā daļā | fn = fr - 785,75 + 3,5 n |  |
| --- | --- | --- |
| joslas augšējā daļā | fn’ = fr + 26,25 + 3,5 n | kur n = 1, 2, 3, … 216 |

| XS MHz | n | f1 MHz | fn MHz | f1’ MHz | fn’ MHz | ZS1 MHz | ZS2 MHz | YS MHz | DS MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 1...12 | 31899 | 32515 | 32711 | 33327 | 99 | 73 | 196 | 812 |
| 28 | 1...27 | 31829 | 32557 | 32641 | 33369 | 29 | 31 | 84 | 812 |
| 14 | 1...54 | 31822 | 32564 | 32634 | 33376 | 22 | 24 | 70 | 812 |
| 7 | 1...108 | 31818,5 | 32567,5 | 32630,5 | 33379,5 | 18,5 | 20,5 | 63 | 812 |
| 3,5 | 1...216 | 31816,75 | 32569,25 | 32628,75 | 33381,25 | 16,75 | 18,75 | 59,5 | 812 |

- tabula.  Saskaņā ar ITU-R Rec. aprēķinātie parametri 746

XS –	atdalījums starp blakus kanālu vidus frekvencēm

YS –	atdalījums starp vistuvāko turp un atpakaļ kanālu vidus radiofrekvencēm

ZS1 –	atdalījums starp apakšējās joslas robežu un viszemākā kanāla vidus frekvenci apakšējās joslas daļā

ZS2 –	atdalījums starp visaugstākā kanāla vidus frekvenci joslas augšējā daļā un augšējās joslas robežu

DS –	dupleksais atstatums (fn ` – fn)

Centra intervāls

Aizsargjoslas diapazons

## Aizsargjoslas diapazons

e) 3,5 MHz kanāli

a) 56 MHz kanāli (28 MHz x 2)

71 MHz

45 MHz

140 MHz

32543 MHz	32683 MHz

27 x 28 MHz kanāli

27 x 28 MHz kanāli

31800 MHz	32571 MHz	32627 MHz	33400 MHz

12 x 56 MHz kanāli slotssssschannels

12 x 56 MHz kanāli

15 MHz

15 MHz

17 MHz

56 MHz

b) 28 MHz kanāli (14 MHz x 2)

c) 14 MHz kanāli (7 MHz x 2)

54 x 14 MHz kanāli

54 x 14 MHz kanāli

17 MHz

56 MHz

15 MHz

108 x 7 MHz kanāli

108 x 7 MHz kanāli

17 MHz

56 MHz

15 MHz

216 x 3,5 MHz kanāli

216 x 3,5 MHz kanāli

17 MHz

56 MHz

d) 7 MHz kanāli (3,5 MHz x 2)

.

1. attēls. Aizņemtais spektrs – 31,8 līdz 33.4 GHz diapazons