CEPT/ERC/REKOMENDĀCIJA 12-08 E 
(Podebradi –1997. gadā, Saariselke – 1998. gadā)

HARMONIZĒTO RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMS UN BLOKU SADALĪJUMS ZEMAS, VIDĒJAS UN AUGSTAS JAUDAS SISTĒMĀM

3600 MHz LĪDZ 4200 MHz RADIOFREKVENČU JOSLĀ

Darba grupas “Spektra tehniskie pētījumi” (WGSE) rekomendācija

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

1)	CEPT ilgtermiņa mērķis ir harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu Eiropā;

2)	CEPT ir jāizstrādā noteikumi par radiofrekvenču kanālu izkārtojumu un bloka sadalīšanu, lai pēc iespējas optimāli izmantotu pieejamo spektru punkta-punkta (P-P) un punkta-daudzpunktu (P-MP) lietojumos,

- harmonizēšanas panākšanai nepieciešams pieņemt noteikumus par kanālu izkārtojuma minimālo skaitu un bloka sadalījumu;

ņemot vērā to, ka

a)	Radionoteikumu S.5 pants iedala 3600 MHz līdz 4200 MHz radiofrekvenču joslu uz primārā pamata fiksētajam un fiksētajam satelītu dienestam un uz sekundārā pamata mobilo sakaru dienestam;

b)	3600 – 4200 MHz radiofrekvenču joslas pašreizējā izmantošana gandrīz visās Eiropas valstīs notiek saskaņā ar ITU-R Rekomendāciju F.635 un/vai Rekomendāciju F.382;

c)	ITU-R Rekomendācija F.635 tikai nosaka 10 MHz pamatrastru, nenosakot konkrētu kanāla atstatumu vai duplekso atstatumu;

d)	ITU-R Rekomendācija F.382 tikai izmanto 3800 – 4200 MHz radiofrekvenču joslas segmentu, pieprasot priekšlikumu par 3600 – 3800 MHz radiofrekvenču joslas paliekošās daļas harmonizēšanu;

e)	gandrīz visās Eiropas valstīs ir vajadzība pēc vidējas un augstas jaudas radioreleju sistēmām liela attāluma darbības lietojumiem un/vai papildu spektra sadalīšanas P-MP sistēmām 3600 – 4200 MHz radiofrekvenču joslā;

f)	šīs rekomendācijas A pielikumā izklāstīto kanālu izkārtojuma izmantošana 20/40 MHz kanāliem rada 1 kanāla joslas apakšējā robežā paplašināšanu 3400 – 3600 MHz blakus joslā;

g)	radiofrekvenču atdalījumam var būt nepieciešama nekoordinēta esošo un turpmāku sistēmu izmantošana;

h)	P-MP sistēmu šūnu izmantošanai ir vēlama nepārtraukta spektra iedalīšana operatoram;

- radiofrekvenču iedalīšana 3400 – 3600 MHz blakus joslā pamatojas uz 0,25 MHz spraugām atbilstoši ERC Rekomendācijai TR 14-03;

iesaka, ka

CEPT administrācijām, kam ir pieejama 3600 – 4200 MHz radiofrekvenču josla fiksētajam dienestam, jāapstiprina kanālu izkārtojums saskaņā ar vai nu:

1) 	A pielikumu,

kurš pamatojas uz ITU-R Rekomendāciju F.635 3600 – 4200 MHz radiofrekvenču joslai ar 40 vai 30 MHz kanāla atstatumu un 320 MHz duplekso atstatumu

vai

2)	B pielikumu,

kurš pamatojas uz ITU-R Rekomendāciju F.382 3800 – 4200 MHz frekvenču joslas un kanāla un bloka sadalīšanu, atvasinātu no 0,25 MHz spraugām 3600 – 3800 MHz joslas atlikušajai daļai.  Šo pēdējo joslu var izmantot zemas jaudas P-MP vai P-P sistēmām līdzīgi kā 3400 līdz 3600 MHz radiofrekvenču joslu.”

A pielikums

1.DAĻA

Vidējas un augstas jaudas sistēmu 3600 līdz 4200 MHz radiofrekvenču joslas harmonizēšana ar 40 MHz un 20 MHz kanāliem, 
ievērojot ITU-R Rekomendāciju F.635

Ievērojot ITU-R Rekomendāciju F.635, veiktais izkārtojums ar 40 MHz kanāla atstatumu nodrošina kopējus 7 “turp” un 7 “atpakaļ” kanālus.

Ja	f 0	(= 3900 MHz) ir aizņemtās frekvenču joslas vidus frekvence,

f  n	ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence minētās joslas apakšējā robežā,

f ' n	ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence minētās joslas augšējā robežā,

atsevišķo kanālu radiofrekvences (MHz) izsaka šādās attiecībās:

ar 40 MHz kanāla atstatumu

joslas apakšējā robeža – f  n = (f 0 - 330 + 40 n) MHz,

joslas augšējā robeža – f  n = (f 0 -10 + 40 n) MHz,

kur n = 1, 2, 3 … 7;

ar 20 MHz kanāla atstatumu1

joslas apakšējā robeža – f  n = (f 0 -320 +20 n) MHz,

joslas augšējā robeža – f ' n = (f 0  + 20 n) MHz,

kur n = 1, 2, 3 … 14.

| duplex spacing 320 MHz | dupleksa atstatums 320 MHz |
| --- | --- |

A pielikums

2. DAĻA

Vidējas un augstas jaudas sistēmu, ievērojot ITU-R Rekomendāciju F.635, 
3600 līdz 4200 MHz frekvenču joslas harmonizēšana ar 30 MHz un 15 MHz kanāliem

Izkārtojums ar 30 MHz kanāla atstatumu, ievērojot ITU-R Rekomendāciju F.635, nodrošina kopējos 9 ”turp” un 9 ”atpakaļ” kanālus.

Ja	f 0 (= 3900 MHz) ir aizņemtās radiofrekvenču joslas vidus frekvence,

f n	ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence joslas apakšējā robežā,

f ' n ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence joslas augšējā robežā,

atsevišķo kanālu radiofrekvences (MHz) izsaka šādās attiecībās:

ar 30 MHz kanāla atstatumu

joslas apakšējā robeža – f n = (f 0 -310 +30 n) MHz,

joslas augšējā robeža – f n = (f 0 +10 +30 n) MHz,

kur n = 1, 2, 3 … 9;

ar 15 MHz kanāla atstatumu

joslas apakšējā robeža – f n = (f 0 - 302,5 +15 n) MHz,

joslas augšējā robeža – f ' n  = (f 0 +17,5 +15 n) MHz,

kur n = 1, 2, 3 … 18.

| duplex spacing 320 MHz | dupleksa atstatums 320 MHz |
| --- | --- |

B pielikums

1. DAĻA

Augstas jaudas sistēmu, ievērojot ITU-R Rekomendāciju F.382,
3800 līdz 4200 MHz frekvenču joslas harmonizēšana ar 29 MHz kanāliem

Izkārtojums, ievērojot ITU-R Rekomendāciju F.382, ar 29 MHz kanāla atstatumu nodrošina kopējos 6 ”turp” un 6 ”atpakaļ” kanālus.

Ja 	f 0	(= 4003,5 MHz) ir aizņemtās radiofrekvenču joslas (MHz) vidus frekvence,

f  n	ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence joslas apakšējā robežā (MHz),

f ' n	ir viena radiofrekvenču kanāla vidus frekvence joslas apakšējā robežā (MHz),

atsevišķo kanālu radiofrekvences (MHz) izsaka šādās attiecībās:

joslas apakšējā robeža –	f n = (f 0 - 208 + 29 n),

joslas augšējā robeža –	f n = f 0 +   5 + 29 n,

kur

n = 1, 2, 3, 4, 5 vai 6.

| duplex spacing 213 MHz | dupleksa atstatums 213 MHz |
| --- | --- |

B pielikums

2. DAĻA

3600 līdz 3800 MHz radiofrekvenču joslas harmonizēšana 
punkta-punkta un punkta-daudzpunktu sistēmām

B2.1. ar 50 MHz kanāla izkārtojumu

B2.1.1. punkta- daudzpunktu sistēmas

P-MP sistēmas var darboties 3600 – 3700 MHz un 3700 – 3800 MHz diapazonā.

Ja nepieciešams dupleksa sadalījums, atstatumam starp sapāroto apakšjoslu apakšējām robežām jābūt 50 MHz.

Visos gadījumos radiofrekvenču piešķīrumi jāpamato ar 0,25 MHz spraugu  blakus grupās, kas ir 3600 MHz līdz 3800 MHz joslā,

ikvienas spraugas apakšējās robežas frekvenci nosaka, izmantojot parastu vienādojumu:

fs = ( 3600 + 0,25M ) MHz,

M = 0, 1, 2, 3, 4, ……. 799.

Tāpēc var izmantot līdzīgas izteiksmes, lai noteiktu apakšējo robežu ikvienā apakšjoslā, kamēr ikvienas apakšjoslas augšējo robežu var noteikt, izmantojot otru veselo skaitli k, kā norādīts turpmākajā tabulā.   Šīs tabulas nolūks ir oficiāli noteikt iepriekšminēto sapāroto apakšjoslu aprakstu un pierādīt, ka ikviena sadalītā pāra abām apakšjoslām ir jābūt vai nu 3600 – 3700 MHz vai 3700 – 3800 MHz radiofrekvenču joslā.  Tas dod spektra pārvaldības iestādei rīcības brīvību noteikt ikvienas apakšjoslas platumu kā 0,25 MHz jebkuru reizinātāju no 0,25 MHz līdz 50 MHz.

3600 - 3700 MHz

| Apakšējā apakšjosla | 0,25N + 3600 līdz 0,25(N + k) + 3600 | MHz |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | 0,25(N + 200) + 3600 līdz 0,25(N + k + 200) + 3600 | MHz MHz |
| 1 <= k <= 200, 0 <= N <= 199, k + N <= 200 |  |  |

3700 – 3800 MHz

| Apakšējā apakšjosla | 0,25N + 3600 līdz 0,25(N + k) + 3600 | MHz |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | 0,25(N + 200) + 3600 līdz 0,25(N + k + 200) + 3600 | MHz MHz |
| 1 <= k <= 200, 400 <= N <= 600, k + N <= 200 |  |  |

Iepriekšējās tabulās k nosaka ikvienas apakšjoslas platumu un N nosaka ikvienas apakšjoslas apakšējo robežu.

Piemēram, 15 MHz apakšjoslu pāra sadalījums 3620 – 3635 MHz, kas ir sapāroti ar 3670 – 3685 MHz (N = 80 un k = 60), atbilst rekomendācijai, bet apakšjoslu pāris 3620,125 – 3635,125 MHz, kas sapāroti ar 3670,125 – 3685,125 MHz ((N = 80,5 un k = 60) neatbilst.

Var izmantot P-MP iekārtas, kam ir cits dupleksa atstatums, nevis tieši 50 MHz. Tomēr šādām iekārtām jāatbilst iepriekš noteiktajiem bloka sadalīšanas ierobežojumiem.

B2.1.2. Punkta-punkta sistēmas ar 50 MHz dupleksa atstatumu

Kanāla vidus frekvences 0,25 MHz spraugu attiecīgajās robežās nosaka šādi.

B2.1.2.1. Sistēmas ar 1,75 MHz kanāla atstatumu

3600 – 3700 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3600 + 1,75 n) MHz | n = 1,2,...,28 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3650 + 1,75 n) MHz |  |

3700 – 3800 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3700 + 1,75 n) MHz | n = 1,2,...,28 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3750 + 1,75 n) MHz |  |

B.2.1.2.2. Sistēmas ar 3,5 MHz kanāla atstatumu

3600 – 3700 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3598,25 +3,5 n) MHz | n = 1,2,...,14 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3648,25 +3,5 n) MHz |  |

3700 – 3800 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3698,25 +3,5 n) MHz | n = 1,2,...,14 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3748,25 +3,5 n) MHz |  |

B.2.1.2.3. Sistēmas ar 7 MHz kanāla atstatumu

3600 – 3700 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3596,5 +7 n) MHz | n = 1,2,...,7 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3646,5 +7 n) MHz |  |

3700 – 3800 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3696,5 +7 n) MHz | n = 1,2,...,7 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3746,5 +7 n) MHz |  |

B.2.1.2.4. Sistēmas ar 14 MHz kanāla atstatumu

3600 – 3700 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3593+ 14 n) MHz | n = 1, 2, 3 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3643+ 14 n) MHz |  |

3700 – 3800 MHz

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3693 +14 n) MHz | n = 1, 2, 3 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3743 +14 n) MHz |  |

B2.2. 100 MHz kanāla izkārtojums

B2.2.1. Punkta-daudzpunktu sistēmas

P-MP sistēmas var darboties 3600 – 3700 MHz un 3700 – 3800 MHz diapazonā.

Kur nepieciešams duplekss radiofrekvenču sadalījums, atstatumam starp katras sapārotās apakšjoslas apakšējām robežām jābūt 100 MHz.

Visos gadījumos radiofrekvenču piešķīrumi jāpamato ar 0,25 MHz spraugu blakus grupās 3600 MHz līdz 3800 MHz diapazonā,

kvienas spraugas apakšējās robežas frekvenci nosaka, izmantojot parastu vienādojumu:

fs = ( 3600 + 0,25M ) MHz,

M = 0, 1, 2, 3, 4, ……. 799.

Tāpēc var izmantot līdzīgas izteiksmes, lai ikvienā apakšjoslā noteiktu apakšējo robežu, bet ikvienas apakšjoslas augšējo robežu var noteikt, izmantojot otru veselo skaitli k, kā parādīts turpmākajā tabulā.   Šajā tabulā ir oficiāli noteikts iepriekšminēto sapāroto apakšjoslu apraksts, ļaujot spektra pārvaldības iestādei brīvi noteikt ikvienas apakšjoslas platumu kā 0,25 MHz ikvienu reizinātāju no 0,25 MHz līdz 100 MHz.

| Apakšējā apakšjosla | 0,25N + 3600 līdz 0,25(N + k) + 3600 | MHz |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | 0,25(N +400) + 3600 līdz 0,25(N + k +400) + 3600 | MHz MHz |
| 1 <= k <= 400, 0 <= N <= 400, k + N <= 400 |  |  |

Iepriekšējās tabulās k nosaka ikvienas apakšjoslas platumu un N nosaka ikvienas apakšjoslas apakšējo robežu.

Piemēram, 15 MHz apakšjoslu pāra sadalīšana 3620 – 3635 MHz, kas ir sapāroti ar 3720 – 3735,125 MHz (N = 80 un k = 60), atbilst rekomendācijai, bet apakšjoslu pāris 3620,125 – 3635,125 MHz, kas sapāroti ar 3720,125 – 3685,125 MHz ((N = 80,5 un k = 60 ) neatbilst.

Var izmantot P-MP iekārtas, kam ir cits dupleksa atstatums, nevis tieši 100 MHz. Tomēr šādām iekārtām jāatbilst iepriekš noteiktajiem bloka sadalīšanas ierobežojumiem.

B2.2.3. Punkta-punkta sistēmas ar 100 MHz dupleksa atstatumu

Kanāla vidus frekvences 0,25 MHz spraugas robežās nosaka šādi.

B2.2.3.1. Sistēmas ar 1,75 MHz kanāla atstatumu

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3600,125 + 1,75 n) MHz | n = 1,2,...,56 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3700,125 + 1,75 n) MHz |  |

B2.2.3.2. Sistēmas ar 3,5 MHz kanāla atstatumu

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3599,25 +3,5 n) MHz | n = 1,2,..., 28 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3699,25 +3,5 n) MHz |  |

B2.2.3.3. Sistēmas ar 7 MHz kanāla atstatumu

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3597,5 +7 n) MHz | n = 1,2,..., 14 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3697,5 +7 n) MHz |  |

B2.2.3.4. Sistēmas ar 14 MHz kanāla atstatumu

| Apakšējā apakšjosla | f n = (3594 +14 n) MHz | n = 1, 2,..., 7 |
| --- | --- | --- |
| Augšējā apakšjosla | f n = (3694 +14 n) MHz |  |

Joslas apakšējās robežas 1 kanālu gan 40 MHz un 20 MHz kanālu izkārtojumam var  izmantot saskaņā ar valsts tiesību aktiem.