Elektronisko sakaru komiteja (ECC)

Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) ietvaros

Pārskatītā ERC Rekomendācija 25-10

RADIOFREKVENČU JOSLAS

SKAŅAS UN VIDEO SAP/SAB PAGAIDU LĪNIJĀM (IETVEROT ENG/OB)

Rekomendācija pieņemta darba grupā “Radiofrekvenču pārvaldība” (FM)

Ievads

Pagaidu zemes skaņas un videolīnijas tiek izmantotas daudzos lietojumos, kas attiecas uz palīgdienestu programmu veidošanai (SAP) un apraides palīgdienestu (SAB). Lietojumu apjoms, ko ietver SAP/SAB, sniedzas no teātra uzvedumiem un kopīgiem notikumiem, kas attiecas uz dažādiem apraides radītiem pasākumu līmeņiem. SAP/SAB ietver arī zemākas kategorijas līnijas, kas tiek dēvētas par elektronisko ziņu savākšanu un ārpusstudijas apraidi (ENG/OB). Šī rekomendācija 1. pielikumā norādītas dažāda veida skaņas un video SAP/SAB līniju definīcijas. Papildu informāciju par SAP/SAB un ENG/OB koncepcijas līnijām skatīt ECC Ziņojumā Nr. 02.

Jāuzsver, ka vairākas SAP/SAB izmantošanas, tostarp ziņu savākšana notiek neparedzētos laikos un vietās, un tām ir vajadzīgs ļoti ātrs atbildes laiks. Šajos gadījumos īpaši svarīgi ir, ka atlikšana un radiofrekvenču koordinācijas procedūras un atļauju piešķiršana tiek pēc iespējas mazāk ierobežota. No otras puses, dažas SAP/SAB izmantošanas, piemēram, ārpusstudijas apraide parasti tiek plānota pirms notikuma. Šādiem pasākumiem radiofrekvenču piešķīrumi var ieilgt jo īpaši, kad radiofrekvences “jāaizņemas” no citiem radiospektra lietotājiem, jo pieprasījums pārsniedz ikdienas SAP/SAB darbības nodrošināšanas prasības. Papildu informācija par SAP/SAB atļauju piešķiršanu un citiem reglamentējošiem aspektiem ir atrodama ERC Ziņojumā Nr. 34.

Ievērojot atšķirīgos valsts radiofrekvenču plānus, kā arī SAP/SAB prasības, SAP/SAB iekārtu izmantošana iespējams nav pilnīgi saskaņota visās CEPT dalībvalstīs. Tāpēc rekomendācija atbilst koncepcijai par skaņošanas diapazoniem, proti, radiofrekvenču joslas, kuras CEPT dalībvalstis var piešķirt īpašas apakšjoslas vai īpašas radiofrekvences SAP/SAB līnijām, ir pieejamas, faktiski pieprasītas un tiek izkārtotas koplietošanai ar primārajiem dienestiem, kas izmanto šos diapazonus. Ideālā gadījumā SAP/SAB iekārtām jādarbojas visā skaņošanas diapazonā, pat pārsniedzot to, lai tas būtu piemērots izmantošanai dažādās valstīs.

Ja iespējams, rekomendācija nosaka iesakāmās apakšjoslas – apakšjoslas skaņošanas diapazonos, kuros ir paredzamas lielākas iespējas īpašu SAP/SAB līniju izmantošanā visā Eiropā. Šīs apakšjoslas tiek noteiktas gan kā tās, kas SAP/SAB mūsdienās tiek plašāk izmantotas, vai kā tās, kas aizņem konkrētus fragmentus spektros, ko izmanto primārie dienesti, piemēram, atdalījuma fragmentus starp “turp-atpakaļ” dupleksajiem soļiem fiksētā dienesta kanālu izkārtojumos utt. Ja SAP/SAB iekārtas nevar pārklāt visu noskaņošanas diapazonu, tām vismaz jāspēj darboties ieteicamajā apakšjoslā, lai nodrošinātu labāku starptautiskās izmantošanas iespēju.

“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,

uzskatot, ka

- CEPT dalībvalstu starptautiskajos un savos pasākumos aizvien pieaug skaņas un video SAP/SAB lietojumu pieprasījums;

- dažādos SAP/SAB lietojumos ir arī pieprasījums ieviest ciparu tehnoloģijas;

- pašreizējām SAP/SAB iekārtām ir pietiekami ierobežoti skaņošanas diapazonu un diapazonu pielāgošanas aprīkojums;

- pašreiz ieviešamajām ciparu SAP/SAB iekārtām var iespējami palielināt racionālu spektra izmantošanu, piem., palielinot kopīgi izvietotu ierīču skaitu attiecīgajā radiofrekvenču joslā;

- turpmākajām ciparu video SAP/SAB līnijām jāspēj darboties 10 MHz vai mazākā kanāla diapazonā;

- apraidītājiem, programmu veidotājiem un SAP/SAB iekārtu piegādātājiem ir nepieciešamība  darboties pāri valsts robežām;

- iespējams ir vajadzīga koordinācija, lai nodrošinātu netraucētu SAP/SAB un citu sistēmu un dienestu darbību;

- izņēmuma gadījumos, kā arī labi koordinētā atļauju piešķiršanā administrācijas var nolemt izmantot papildu radiofrekvenču joslas nekā tās, kuras noteiktas šajā rekomendācijā, šie gadījumi attiecas uz atbilstošajām radiofrekvenču pielaidēm un koordinācijas procedūrām;

- izvēloties atsevišķus SAP/SAB līniju kanālus, jāpievērš uzmanība pasīvo dienestu, kas izmanto šīs rekomendācijas 2. pielikumā norādītos SAP/SAB skaņošanas diapazonu blakus diapazonus (sk. ITU Radionoteikumu 5.340. punktu) traucējumu iespējamības ierobežošanai;

- daudzās CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču atļaujas parasti tiek pieprasītas, lai izmantotu SAP/SAB iekārtas, šis jautājums ir izklāstīts ERC Ziņojumā Nr. 34;

- daudzās CEPT dalībvalstīs jau gadiem ir pagaidu skaņas un video SAP/SAB līnijas, kas radiofrekvenču joslas  veiksmīgi koplieto ar citiem civilajiem un militārajiem radiosakaru lietojumiem;

- turklāt bez radiofrekvenču atļaujām, SAP/SAB iekārtu izmantošanai gaisa kuģniecībā iespējams ir nepieciešams valsts civilās navigācijas iestāžu apstiprinājums;

- saskaņoto radiofrekvenču skaņošanas diapazonu trūkums ir apgrūtinājums apraidītājiem, programmu veidotājiem un SAP/SAB dienestu nodrošinātājiem, darbojoties citās CEPT dalībvalstīs;

- saskaņoto radiofrekvenču skaņošanas diapazonu noteikšana veicinās standartizētu iekārtu izstrādi;

- plašiem pasākumiem SAP/SAB papildu radiofrekvenču pieprasījuma gadījumā var uz laiku aizdot citu dienestu radiofrekvences, dažkārt ārpus īpašajiem skaņošanas diapazoniem;

- SAP/SAB iekārtas ar plašākajiem iespējamiem pārslēgšanās un skaņošanas diapazoniem nodrošina operatoriem lielākas iespējas viņu pieprasījuma apmierināšanā;

- SAP/SAB iekārtu pašreizējais un turpmākais spektra pieprasījums ir analizēts ECC ziņojumā Nr. 02;

- parasti SAP/SAB iekārtu lietojumu attīstības modeļi un tehniskie parametri ir sīki izklāstīti ERC ziņojumā Nr. 38 (videolīnijas) un ERC Ziņojumā Nr. 42 (skaņas līnijas);

- lai gan šajā rekomendācijā nav īpaši uzsvērtas dienestu līnijas, piemēram, atzvanīšanas lietojumi, ir SAP/SAB izmantošanas neatņemama sastāvdaļa un administrācijas, lemjot par šiem lietojumiem, var to apsvērt tādā pašā veidā, kā noteikts turpmāk minētajā “iesaka” daļas 2) punktā,

iesaka

1)	CEPT administrācijām jāpiešķir no 2. pielikumā norādītajiem skaņošanas diapazoniem radiofrekvences skaņas un video SAP/SAB līnijām;

2)	CEPT administrācijām jāizmanto vienkāršas un savlaicīgas procedūras radiofrekvenču atļauju izsniegšanā SAP/SAB iekārtu pagaidu izmantošanai;

- CEPT administrācijām jāveicina ražotāju vēlme izstrādāt SAP/SAB iekārtas ar pēc iespējas plašākiem pārslēgšanas un skaņošanas diapazoniem”.

Piezīme.

Jaunāko informāciju par šī un citu ECC lēmumu īstenošanu sk. CEPT tīmekļa vietnē (http://www.CEPT.org).

### 1. pielikums

SKAŅAS UN VIDEO SAP/SAB LĪNIJU DEFINĪCIJAS

Šajā rekomendācijā ir norādītas šādas skaņas un video SAP/SAB līniju definīcijas:

| Radiomikrofons | Pārnēsājams vai līdzi nēsājams mikrofons ar integrētu vai līdzi nēsājamu raidītāju |
| --- | --- |
| Austiņu monitoringa ierīces | Līdzi nēsājams mazs uztvērējs ar austiņām individuālajam monitoringam viena vai divu kanālu skaņas celiņam |
| Portatīva skaņas līnija | Līdzi nēsājams raidītājs, ko izmanto ar vienu vai vairākiem mikrofoniem, kam ir lielākas darbības diapazona iespējas nekā radiomikrofoniem |
| Mobilās skaņas līnijas | Skaņas pārraidīšanas sistēma, kura izmanto radioraidītāju, kas uzmontēts uz motocikliem, velosipēdiem, vieglajām automobiļiem, sacīkšu mašīnām, laivām utt. vai ir tajos iemontēts. Braucot var izmantot vienas vai abu līniju galiekārtas |
| Pagaidu punkta-punkta skaņas līnijas | Pagaidu līnija starp diviem punktiem (piem., līnijas daļa starp OB vietu un studiju), ko izmanto apraides skaņas kvalitatīvai pārraidīšanai vai dienesta (balss) signālu pārraidīšanai. Līniju galiekārtas ir uzstādītas uz tripodiem, pagaidu platformām, šim nolūkam izgatavotiem transportlīdzekļiem vai hidrauliskajiem pacēlājiem. Bieži ir nepieciešamas divu ceļu līnijas |
| Bezvadu fotoaparāts | Pārnēsājams vai citā veidā uzmontēts fotoaparāts ar iebūvētu raidītāju, barošanas bloku un antenu, lai pārraidītu video atbilstošu apraidi kopā ar skaņas signāliem, izmantojot īsos diapazonus |
| Portatīva videolīnija | Pārnēsājams fotoaparāts ar atsevišķu līdzi nēsājamu, barošanas bloku un antenu |
| Mobilā gaisa kuģniecības videolīnija | Video pārraidīšanas sistēma, ko izmanto uz helikopteriem uzmontētos radioraidītājos, gaisa kuģos vai citos lidaparātos |
| Mobilā transporta videolīnija | Video pārraidīšanas sistēma, ko izmanto uzmontējot to uz motocikliem, velosipēdiem, vieglajām automobiļiem, sacīkšu mašīnām, laivām utt. vai ir tajos iemontēta. Braucot var izmantot vienas vai abu līniju galiekārtas |
| Pagaidu punkta-punkta videolīnijas | Pagaidu līnija starp diviem punktiem (piem., līnijas daļa starp OB vietu un studiju), ko izmanto apraides video/skaņas signālu kvalitatīvai pārraidīšanai Līniju galiekārtas ir uzstādītas uz tripodiem, pagaidu platformām, šim nolūkam izgatavotiem transportlīdzekļiem vai hidrauliskajiem pacēlājiem. Bieži ir nepieciešamas divu ceļu līnijas |
| Atzvanīšana | Lai paziņotu norādījumus vadītājam, jo īpaši visiem, uz ko attiecas programmas izstrāde – noformētājiem, intervētājiem, režisoriem, skaņu operatoriem, gaismas operatoriem un inženieriem. Vairākus atzvanīšanas kanālus var izmantot vienlaicīgi, lai nodrošinātu visas atšķirīgās darbības. Parasti atzvanīšanā izmanto pastāvīgu pārraidīšanu |
| Tālvadīšana/ tālvadība | Radio līnijas fotoaparātu tālvadībai un citām programmu veidošanas iekārtām, kā arī signalizēšanai |

SAP/SAB lietojumu un līniju starp tiem pilnīgu attēlu sk. ECC ziņojumā Nr. 02.

### 2. pielikums

IETEICAMĀS RADIOFREKVENČU JOSLAS, KO IZMANTO SAP/SAB SKAŅAS UN VIDEOLĪNIJĀM

| Līnijas tips | Ieteicamās radiofrekvences |  | ###### Tehniskie parametri |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skaņošanas diapazoni | Ieteicamās apakšjoslas |  |
| Radiomikrofoni un austiņu monitoringa ierīces | 174 – 216 MHz 470 – 862 MHz 1785 – 1800 MHz (1. piezīme) | 1785 – 1800 MHz | ERC/REC 70-03 |
| Portatīvās skaņas līnijas un mobilās skaņas līnijas, un pagaidu punkta-punkta skaņas līnijas | VHF/UHF (2. piezīme) | Nav | ERC REP 42 |
| Bezvadu fotoaparāti | 2025 – 2110/2200 –2500 MHz 10,0 – 10,60 GHz 21,2 – 24,5 GHz 47,2 – 50,2 GHz | 10,3 – 10,45 GHz 21,2 – 21,4 GHz, 22,6 – 23,0 GHz un 24,25 – 24,5 GHz | ERC REP 38 |
| Portatīvās videolīnijas | 2025 –2110/2200-2500 MHz 2500 –2690 MHz (4. piezīme) 10,0 – 10,60 GHz | 10,3 – 10,45 GHz | ERC REP 38 |
| Mobilās videolīnijas (gaisa kuģniecības un transporta) | 2025 – 2110/2200 – 2500 MHz 2500 – 2690 MHz (4. piezīme) 3400 – 3600 MHz (5. piezīme) |  | ERC REP 38 |
| Pagaidu punkta-punkta videolīnijas | Fiksētā dienesta diapazoni (6. piezīme) 10,0 – 10,68 GHz (3. piezīme) 21,2 – 24,5 GHz | 10,3 – 10,45 GHz 21,2 – 21,4 GHz, 22,6 – 23,0 GHz un 24,25 – 24,5 GHz | ERC REP 38 |

1. piezīme. 863 – 865 MHz diapazons ir pieejams radiomikrofoniem, tomēr ir jāievēro, ka to izmanto arī neprofesionālos un patērētāju radiolietojumos (bezvadu skaņas utt.).

2. piezīme. Atkarībā no lietojuma modeļa kanāla diapazons un vajadzīgā raidītāja jauda, portatīvajām, mobilajām un pagaidu punkta-punkta skaņās līnijām var pielāgot gan 174 –216 MHz/470 – 862 MHz radiofrekvenču joslu, kas noteikta profesionālajiem radiomikrofoniem (parasti zemas jaudas/platjoslas lietojumiem), gan citos VHF/UHF diapazonos, tostarp privātajos mobilā radio (PMR) diapazonos (parasti augstas jaudas/šaurjoslas lietojumos).

3. piezīme. Tikai gadījumos, kad pagaidu punkta-punkta līnijas tiek atļautas 10,6 – 10,68 GHz radiofrekvenču joslā. Pētījumos ir atzīts, ka arī ierobežotajos bezvadu fotoaparātu izvietojumos un portatīvajās līnijās 10,6 – 10,68 GHz diapazonā būs traucējumi EESS (pasīvajos) dienestos, kas izmanto šo diapazonu (sk. ECC/REP 17).

4. piezīme. Video SAP/SAB līnijām nav pieejams 2500 – 2690 MHz diapazons pēc UMTS/IMT-2000 ieviešanas (sk. ECC/DEC/(02)06).

5. piezīme. Valstīs, kurās tiek izmantots 3400 – 3600 MHz diapazons fiksētajai bezvadu piekļuvei (FWA) šī diapazona pieejamība SAP/SAB mobilajām videolīnijām var būt ierobežota.

6. piezīme. Pagaidu punkta-punkta videolīnijas tiek bieži ieteiktas parastajos fiksēto dienestu diapazonos, ievērojot tādus pašus kanālu izkārtojumus kā FS līnijās.